台東縣立大王國民中學-建築工地安全措施

一、行人之交通維持

於施工四周設置安全警示燈、警示標誌以提醒行人注意，並於車輛進出之際，由工地現場負責指揮維持秩序以策行人安全

二、工程車輛進出之交通維持

除於出入口設置警示燈外，並於車輛出入工地現場人員專門負責指揮引導車輛進入。車輛出入前由現場人員開啟警示燈後，攜帶交通指揮棒至基地外，指揮引導車輛、行人及出場車輛。

三、圍籬之設置

- 承包人施工時應於施工場所之周圍，利用鐵板、木板等適當材料設置高度1.8公尺以上之圍籬或有同等效力之其他防護設施，但其周圍環境如無妨礙於公共安全及觀瞻者則不在此限。

- 墜落物體之防護

為防止高處物體墜落發生危害應依下列規定設置適當防護措施：

自地面增三公尺以上投下垃圾或其他容易飛散之物體時應用垃圾導管或其他防止飛散之有效設施

所稱之適當圍籬應為設在施工架周圍以鐵絲網、帆布或其他適當材料等設備覆蓋物以防止墜落物體所造成之傷害