臺東縣96年度勘檢學校「無障礙校園環境」資料彙整一覽表

學校名稱：臺東縣大王國民中學

| 法定項目 | 勘檢內容 | 設施現況 | 改善方式 | 經費需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外無障礙引導通路 | (1)無障礙引導設施 | □合格 ■不合格 |  |  |
|  | (2)引導通路淨寬≧130㎝ | □合格 ■不合格 |  |  |
|  | (3)順平防滑地面舖材 | □合格 ■不合格 |  |  |
|  | (4)與行進方向垂直溝蓋空洞寬度≦2㎝， 或直徑≦2㎝ | □合格 ■不合格 |  |  |
| 坡道及扶手 | (1)坡道淨寬≧90㎝ | □合格 ■不合格 |  |  |
|  | (2)坡度：依坡度表 | □合格 ■不合格 |  |  |
|  | (3)防護緣高≧5㎝ | □合格 ■不合格 |  |  |
|  | (4)舖面順平、防滑地面舖材 | □合格 ■不合格 |  |  |
|  | (5)坡道高低差≦20㎝者可免設扶手，高低差≧20㎝者兩側應設扶手 | □合格 ■不合格 |  |  |
|  | (6)扶手直徑3.2~4.5㎝，或握寬3.2~4.5㎝ | □合格 ■不合格 |  |  |
|  | (7)扶手高度：65~85㎝ | □合格 ■不合格 |  |  |
|  | (8)距牆面≧5㎝ | □合格 ■不合格 |  |  |
|  | (9)握把上部淨空間≧45㎝ | □合格 ■不合格 |  |  |
|  | (10)扶手兩端作防碰撞處理 | □合格 ■不合格 |  |  |
|  | (11)連續不中斷，固定不轉動 | □合格 ■不合格 |  |  |
| 避難層及室內出入口 | (1)出入口淨寬≧80㎝ | ■合格 □不合格 |  |  |
|  | (2)順平，不得設置門檻 | □合格 ■不合格 |  |  |
|  | (3)室內通路走廊淨寬≧110㎝ | ■合格 □不合格 |  |  |
|  | (4)出入口旁設置服務鈴 (或對講機)、警示設備 | ■合格 □不合格 |  |  |
|  | (5)地面順平、防滑地面舖材 | ■合格 □不合格 |  |  |
| 樓梯 | (1)淨寬≧120㎝ | ■合格 □不合格 |  |  |
|  | (2)梯級斜面≦2㎝ | ■合格 □不合格 |  |  |
|  | (3)防滑處理 | ■合格 □不合格 |  |  |
|  | (4)防護緣高≧5㎝ | □合格 ■不合格 |  |  |
|  | (5)樓梯兩側需設置扶手，高度75~90㎝，扶手握寬3.2~4.5㎝ | □合格 ■不合格 |  |  |
|  | (6)樓梯底部未及190㎝處應有防護措施 | ■合格 □不合格 |  |  |
|  | (7)視障者引導設施（開放空間內之樓梯距梯級終端30㎝處） | □合格 ■不合格 |  |  |
| 無障礙廁所盥洗室 | (1)出入口淨寬≧80㎝ | ■合格 □不合格 |  |  |
|  | (2)外開門、自動門拉門或折疊門 | ■合格 □不合格 |  |  |
|  | (3)地面無高低差或設置梯級 | ■合格 □不合格 |  |  |
|  | (4)舖面順平、防滑地面舖材 | ■合格 □不合格 |  |  |
|  | (5)室內迴轉空間直徑≧150㎝ | ■合格 □不合格 |  |  |
|  | (6)設置固定扶手或迴轉扶手。（供正跨座及側移式） | ■合格 □不合格 |  |  |
|  | (7)盥洗盆下方淨高≧70㎝，淨深≧45㎝ | ■合格 □不合格 |  |  |
|  | (8)附設一般廁所≧160公分×150公分（單獨使用廁所≧200×200公分） | ■合格 □不合格 |  |  |
|  | (9)無障礙標誌 | ■合格 □不合格 |  |  |
|  | (10)與室外或室內無障礙通路連接 | ■合格 □不合格 |  |  |

學校：台東縣立大王國中                教育局:                        建築師：