- 回 收 乾 電 池 種 類 、 分 別 之 重 量

| 廢乾電池種類 | 型號 | 單顆重量(公克) | 1公斤有幾顆 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 錳鋅(碳鋅) | 1號(D) | 95 | 10.5 | 手電筒、收音機、時鐘、閃光燈、遙控器、隨身聽、熱水器等 |
|  | 2號(C) | 46.5 | 21.5 |  |
|  | 3號(A.A) | 15.5 | 64.5 |  |
|  | 4號(AAA) | 8.6 | 116.3 |  |
|  | 9V(方型) | 36.3 | 27.5 |  |
| 鹼錳筒型 | 1號(D) | 125 | 8 | 手電筒、收音機、時鐘、閃光燈、遙控器、隨身聽、熱水器等 |
|  | 2號(C) | 70 | 14.3 |  |
|  | 3號(A.A) | 23.5 | 42.6 |  |
|  | 4號(AAA) | 12.3 | 81.3 |  |
|  | 9V(方型) | 45 | 22.2 |  |
| 鹼錳(鈕扣型) |  | 此類廢電池用途廣泛 ，規格及重量差異甚大，包括手機、照相機、手錶等所使用之電池，故無統計數據。 |  | 計算機、手錶、電子錶、電腦、照相機、助聽器等 |
| 氧化銀 |  |  |  |  |
| 氧化汞 |  |  |  |  |
| 鋅空氣 |  |  |  |  |
| 鋰 | 鈕扣型 |  |  | 手機、計算機、手錶、電子錶、電腦、照相機、助聽器等 |
|  | 一次筒型 |  |  |  |
|  | 二次筒型 |  |  |  |
| 鎳鎘 |  |  |  | 刮鬍刀、隨身聽、無線電話、手機、警報器、 UPS不斷電系統等 |
| 鎳氫 |  |  |  | 電腦、手機、PDA、刮鬍刀、CD、無線電話等 |

- 【認識乾電池】

乾式一次電池（乾電池），是指重量在一公斤以下，電池裡沒有流動液體，電解液是用紙板之類的吸收材料來附著的化學電池。 它的價格低廉、儲備能量高、容易更換，但是不能再充電使用。 二次電池（充電電池），是藉由充電器充電而得以重複使用數百次之多，雖然價格貴、能量密度也不如乾電池，但是在用電量較大、以及可以充電的用品如行動電話、筆記型電腦、PDA等等仍然要用到它。 其實我們一般常用的三號與四號電池，也都有充電式設計，雖然價格高，但是以多次使用的效益來看，還是很划算的；而且還可以減少很多廢電池的產生。

【乾電池的種類】.

- 一次乾電池─錳鋅電池、筒型鹼錳電池－隨身聽、鬧鐘、手電筒等的3號、4號電池。 筒型鋰電池－相機。 鈕扣型鋰電池－電子辭典等有記憶體裝置物品。 鈕扣型鹼錳電池－雷射筆。 2.二次乾電池─早期是使用鎳鎘電池為主，有鑑於鎘金屬對人體所引發痛痛病的預防，又研發出鎳氫電池，近期更研發出供電品質更穩定及電力更持久的鋰電池。