乾電池（Dry cell）是一種以糊狀電解液來產生直流電的化學電池（濕電池則為使用液態電解液的化學電池），大致上分為一次電池及二次電池兩種，是日常生活之中為普遍使用，以及輕便的電池。它們可以使用於很多電器用品上。

常見的乾電池為鋅錳電池（或稱碳鋅電池，即 dry Leclanché cell）。

廢乾電池回收貯存規定

（1）    回收貯存方法

A.貯存之地點、容器、設施應經常保持清潔完整，不得有廢棄物掉落、溢散、洩漏、散發惡臭、污染地面、積水或有害氣體擴散及洩漏等情事。

B.貯存容器、設施應與所貯存之廢乾電池具有相容性，並足以防止電解液滲漏或造成腐蝕。

C.經完成分類之廢乾電池應分區貯存，並以中文標示其種類名稱。

D.回收之廢乾電池不得直接以焚化或掩埋方式處理。

E.廢乾電池於回收、貯存、清除過程中，不得拆解、破壞原形及造成電解液外漏情事。

（2）    貯存設施：

A.回收貯存場地應採防止雨水進入之建築結構，其地面應為不透水鋪面。

B.由貯存設施產生之廢液、廢氣、惡臭等，應有收集或防止其污染地面或地下水體、空氣、土壤之設備或措施。

C.應於明顯處以中文標示貯存廢乾電池種類名稱。

D.貯存場(廠)區四周應設置圍籬。

E.設置消防設備及緊急沖淋安全設備。

三、廢乾電池處理方法

1.物理化學﹙濕法冶鍊﹚處理：可處理含汞及不含汞廢乾電池。處理程序包括：分解破碎、選別、鹼/酸液處理、過濾、萃取、沉澱或離子交換等。所得資源化產品主要為鐵、鋅、錳、非鐵金屬、塑膠及汞。

2.熱裂解處理：可處理含汞及不含汞廢乾電池。處理程序包括：熱裂解、粉碎選別熱處理汞蒸氣冷凝回收。所得資源化產品主要為鐵、鋅、非鐵金屬、汞及油。

熱裂解處理：

焚化法：指利用高溫燃燒，將廢乾電池轉變成安定之氣體或物質之處理方法。

熱解法：指將廢乾電池置於無氧或少量氧之狀態下，利用熱能裂解使其分離成為氣體、液體或殘渣之處理方法。

熔融法：指將廢乾電池加熱至熔流點以上，使其中所含有害有機物質進一步氧化或重金屬揮發，其餘有害物質則存留於熔渣中產生穩定化固化作用之處理方法。

  - 其他熱處理方法。

濕式處理法：指以處理液（如無機酸溶液等）將廢電池中之各項成分進行萃取後，再予以純化回收之處理方法。

3.電弧爐處理：處理不含重金屬廢錳鋅及鹼錳電池。所得資源化產品主要為鐵及鋅。

資源回收工作的落實，僅僅依賴政府推動是不夠的，民眾發自內心的積極配合更勝於一切，台灣這塊土地是我們大家的，不要丟棄轉個手，將使用過的廢乾電池送到學校與各回收點來回收，就能為自己留下美好舒適得生活空間。「你居住環境的未來決定於你那雙不亂丟的手」，我們共勉之。

（參考資料：環保署廢乾電池回收學校宣導計畫-廢乾電池回收活動教案）