◎ 單選題（共25題‧每題4分） ( B )1.設電鍋之電阻為 5Ω，通以 10 安培之電流，試問電鍋每秒產生的熱量為何？ (A)50卡 (B)120 卡 (C)250 卡 (D)500 卡 【詳解】 ( A )2.在 0°C 時銅之電阻溫度係數為 0.00427，在 20°C 時之電阻溫度係數為 (A)0.00393 (B)0.00409 (C)0.00624 (D)0.00542 【詳解】 ( A )3.一燈泡兩端加 1 V 的直流電壓，若流過燈泡的電流為 1 安培，則燈泡一分鐘消耗熱能為 (A)60焦耳 (B)60 瓦特 (C)1 焦耳 (D)1 瓦特 【詳解】W = Pt = VIt = 1 × 1 × 60 = 60焦耳 ( D )4.一4kW，80公升之儲熱式電熱水器，將整桶15℃冷水加熱65℃至所需之時間約為何？（熱功當量=4.186 J /W） (A)52.5 分鐘 (B)16.7 分鐘 (C)23.5 分鐘 (D)69.8 分鐘 【統測 103】 ( B )5.某金屬在 20°C 時之電阻為 50Ω，其電阻溫度係數 α20 = 0.004，則在 40°C 時之電阻為 (A)46Ω (B)54Ω (C)48Ω (D)52Ω 【詳解】 ( B )6.銅線的電阻與溫度的關係為？ (A)無關 (B)溫度愈高電阻愈大 (C)電阻與溫度的平方成正比 (D)溫度愈高電阻愈小 ( B )7.在 0°C 時銅的電阻溫度係數為 0.00427，則 30°C 時電阻溫度係數為 (A)0.0138 (B)0.00378 (C)0.00408 (D)0.00457 【詳解】 ( C )8.使用一個輸入功率 600 W 之電熱器，在一大氣壓下，將 2.0 公升之水由 15°C 加熱到沸點，至少需幾分鐘？（電熱器效率為 75%）(A)28 (B)26 分 (C)27 分 (D)25 分 分 【詳解】 ( B )9.碳的電阻溫度係數為 -0.0005，表示碳之電阻值隨溫度之上升而 (A)不一定 (B)下降 (C)不變 (D)上升 【詳解】負電阻溫度係數，溫度上升，電阻值下降 ( A )10.電阻值為 10Ω 之加熱器上通有 2 安培電流，則於一分鐘內轉換為熱之能量為 (A)2400 焦耳 (B)20 焦耳 (C)40 焦耳 (D)1200 焦耳 【詳解】W = Pt = I2Rt = 22 × 10 × 60 = 2400 焦耳 ( A )11.如右圖所示，20Ω 電阻器 1 分鐘產生多少熱量？ (A)7200 卡(B)500 卡 (C)5000 卡 (D)720 卡 【詳解】 ( B )12.小新幫媽媽修理電熱爐，不慎將其內部的電熱線剪掉一部分，變成原來的四分之三；若此電熱爐在原額定電壓下使用，將會發生何種情況？【統測 95】(A)電阻增加 (B)發熱量增加 (C)電流減少 (D)功率減少 【詳解】 ( B )13.設一電機於使用前，測得其線圈電阻為 3 歐姆，使用後測得其電阻為 3.6 歐姆若室溫為攝氏 20°C，則此電機於使用後線圈溫度升為攝氏(A)81° (B)71° (C)61° (D)51° 【詳解】 ( C )14.銅在 0°C 時，電阻溫度係數為 0.00427，電阻為 30 歐姆，則其在 50°C 時之電阻為 (A)43.2 (B)39.4 (C)36.4 (D)24.0 歐姆 【詳解】 ( A )15.有一電阻器在 20°C 時為 2Ω，在 120°C 時為 3Ω，求此電阻器在 20°C 時之溫度係數為多少？ (A)0.005 (B)0.004 (C)0.008 (D)0.006 【詳解】 ( C )16.同一材質製成之二條導線，甲導線長 1500 公尺，直徑 4 公厘，乙導線長 500 公尺，直徑 2 公厘，下列何者有最大的電阻值？(A)30°C 下之乙導線 (B)50°C 下之甲導線 (C)50°C 下之乙導線 (D)30°C 下之甲導線 【詳解】 ( D )17.一般而言，當溫度升高時，大部分的金屬其電阻值將 (A)減少 (B)不變 (C)不確定 (D)增加 ( A )18.某電阻值為 10 歐姆之負載通入 4 安培之電流，則於一分鐘內轉換為熱之能量為 (A)9600 (B)2400 (C)1200 (D)4800 焦耳 【詳解】W = Pt = I2Rt = 42 × 10 × 60 = 9600 焦耳 ( D )19.影響電阻值大小的因素，除了導體長度與截面積外，還有哪些因素？【統測 95】 (A)材料與電流 (B)電壓與電導係數 (C)溫度與電流 (D)溫度與電導係數 ( B )20.下列何種材料在溫度升高時，其電阻會下降？ (A)鋁 (B)矽 (C)金 (D)銅鎳合金 【詳解】金、鋁、銅鎳合金屬於金屬材料，其電阻值和溫度成正比； 矽為半導體屬於負溫度係數材料，當溫度升高時，其電阻會下降 ( C )21.一電熨斗內電阻為 11Ω，接於 110 V 之電源，連續使用 1 小時產生的熱量約為 (A)900 仟卡 (B)800 仟卡 (C)950 仟卡 (D)850 仟卡 【詳解】 ( C )22.通常定義 1 卡，是指每 1 公克的水升高攝氏幾度所需之熱量 (A)5 度 (B)100 度(C)1 度 (D)10度 ( C )23.電爐之電阻為 75Ω，通過 2 A 之電流，若使用 5 分鐘，電爐產生之熱量為 (A)50000 (B)85.3 (C)21600 (D)90000 卡 【詳解】 ( C )24.100Ω 電阻通入5 A 之電流 30 分鐘產生 (A)1500 (B)980 (C)1080 (D)800 仟卡之熱量 【詳解】H = 0.24I2Rt = 0.24 × 52 × 100 × (30 × 60)= 1080 仟卡 ( D )25.金屬導體因溫升而使電阻值略增大，絕緣體若因溫度超過限度，溫升將使其絕緣電阻值 (A)稍降低 (B)急升 (C)稍昇高 (D)急降 【詳解】絕緣體為負電阻溫度係數，溫度上升，電阻下降；溫度超過限度，則電阻會急降