◎ 單選題（共33題‧每題3分） ( A )1.四個相同的電容器串聯，若每個電容量為20 mF，則串聯的總電容量為何？(A)5 μF (B)80 μF (C)10 μF (D)20 μF 【詳解】 ( A )2.有一厚 2 mm 之介質可耐最高電壓為100 kV，則該介質之介質強度為 (A)50 MV/m (B)50 × 105 V/m (C)50 × 102 V/m (D)50 V/m 【詳解】 ( C )3.在如圖(1)中，已知 1/(4pe)= 9 × 109，則 a 點電位為（設無窮遠處之電位為零）(A)-1.2 kV (B)0 kV (C)1.8 kV (D)3 kV 圖(1) 圖(2) 圖(3) 圖(4) 圖(5) 【詳解】 ( A )4.A、B 兩電容器，充以相同的電荷以後，測得 A 的電壓為 B 的電壓的 5 倍，則 A 的靜電容量為 B 的 (A)15倍 (B)5 倍 (C)125倍 (D)25 倍 【詳解】 ( B )5.有一10Ω電阻串聯一個100μF電容後接上100V直流電壓，求電路穩態時，電容儲存的電量與能量分別為何？ (A)0.1C，0.5J (B)0.01C，0.5J (C)0.01C，1J (D)0.1C，1J 【詳解】 ( A )6.某帶電球體，設其半徑為 R 米，內部總電量為 Q 庫侖，則其表面電通密度為多少庫侖／米2？ (A)Q4πR2 (B)Q (C)Q4πεR2 (D)QR2 【詳解】 ( C )7.平行金屬板電容器，兩板間之距離為 0.5 cm，面積為 2m2，介質為紙（er = 3），兩平行板間之電位差為 10 V，試求電容量為多少μF？(A)0.11 (B)0.00354 (C)0.011 (D)0.0354 【詳解】 ( D )8.三個電容器，其電容量之比 C1 : C2 : C3 = 1 : 2 : 3，三者串聯後直接接入直流電源 E，則各電容器所儲存能量之比分別為 (A)1：2：3 (B)1：4：9 (C)3：2：1 (D)6：3：2 【詳解】 ( B )9.空氣之介質強度為，空氣中 a、b 兩點相距 1 米，則兩點間不跳火花之最高電壓不得超過 (A)3 kV (B)3000 kV (C)30 kV (D)300 kV 【詳解】 ( A )10.某電容器標示 683J 字樣，則其電容量為(A)0.068μF (B)0.00068μF (C)0.68μF (D)0.0068μF 【詳解】683 表示 68 × 103 pF = 0.068μF ( B )11.如圖(2)所示，3μF 兩端之壓降為 VAB 為(A)3/17 (B)1 (C)27/17 (D)2V 【詳解】 ( B )12.設平行金屬板電容器之極板面積為 A，板間距離為 d，則電容值(A)與 A 成正比，亦與 d 成正比 (B)與 A 成正比，而與 d 成反比 (C)與 A、d 均成反比 (D)與A成反比，而與 d 成正比 ( C )13.如圖(3)中，a、b 間的總電容值為(A)5μF (B)552μF (C)403μF (D)60μF 【詳解】 ( A )14.三個電容 C1，C2，C3 各為 5μF，10μF，20μF，在各種可能組合連接下，最小電容值若為BAμF，請問 2A + B 應為 (A)34 (B)41 (C)25 (D)18 【詳解】 ( B )15.下列敘述何者錯誤？(A)兩磁極間之距離愈短，其間作用力愈大 (B)電場強度與電荷間距離成反比 (C)兩電容器並聯後，總電容量增加 (D)電阻的大小與導線截面積成反比 【詳解】 ( C )16.如圖(4)所示為電場強度 E 的關係圖，下列敘述何者正確？【統測 91】 (A)C 段電位差為 20 伏特 (B)A 段斜率可表示電位差 (C)A、B 及 C 的總電位差為 70 伏特 (D)B 段電位為零 【詳解】 ( A )17.如圖(5)所示電路，有四個完全相同的電容器，其電容量皆為2μF，求 ab 兩端的等效電容Cab =？【統測 93】 (A)1.5μF (B)6.0μF (C)0.5μF (D)2.0μF 【詳解】 ( B )18.兩相距 2 公分之電荷 Q1 與 Q2，彼此間之受力為 3 牛頓今將兩電荷之距離移開至 4 公分，則此時兩電荷彼此間之受力為何？【統測98】(A)1.25 牛頓 (B)0.75 牛頓 (C)0.48 牛頓 (D)1.50 牛頓 【詳解】 ( B )19.電容器 C1 和 C2，C1 = 10μF，C2 = 20μF 串聯之後，外加 60 V 之直流電壓，則 C1 兩端之電壓為 (A)30 V (B)40 V (C)20 V (D)10 V 【詳解】 ( C )20.下列對各種單位的敘述，何者錯誤？【統測90】(A)高斯是磁通密度的單位 (B)焦耳是能量的單位 (C)庫侖／平方公尺是電通量的單位 (D)牛頓／庫侖是電場強度的單位 【詳解】 ( B )21.真空中一孤立的帶正電金屬球，則其何處之電場強度最強？(A)無窮遠處 (B)球面 (C)球心 (D)球體內部 【詳解】 ( D )22.下列各類電容器，哪一種耐壓最低？(A)紙質電容器 (B)雲母電容器 (C)陶質電容器 (D)電解質電容器 ( C )23.有關電位之敘述，下列何者不正確？ (A)愈靠近正電荷處電位愈高 (B)距電場無窮遠處之電位為零 (C)具有方向 (D)具有大小 ( D )24.如圖(6)所示，求電容 6μF 兩端之電壓 V1，及電容 9μF 兩端之電壓 V2 各為多少伏特？ (A)V1 = 120，V2 = 180 (B)V1 = 100，V2 = 200 (C)V1 = 200，V2 = 100 (D)V1 = 180，V2 = 120 ( C )25.設電容 C1 = 3μF 可耐壓 500 伏特，而電容 C2 = 6μF 可耐壓 200 伏特，試求將 C1 和 C2串聯後，其耐壓變為多少伏特？【技專 90】(A)200 (B)500 (C)600 (D)450 圖(6) 圖(7) 圖(8) 圖(9) 【詳解】 【詳解】 ( D )26.兩個電容 C1 與 C2，其中C1 > C2，若 C 為 C1 與 C2 之等效串聯電容，則 (A)C1 > C > C2 (B)C1 = C2 = C (C)C > C1 > C2 (D)C1 > C2 > C 【詳解】 ( C )27.如圖(7)所示 之串並聯電路，其三個電容規格分別為30μF/100V、60μF/200V及30μF/300V，則電路中E可加之最大電壓為何？(A)200V (B)300V (C)150V (D)100V 【詳解】 ( C )28.在如圖(8)中，a、b 兩端點間之等效電容值為(A)9μF (B)6μF (C)2μF (D)3μF 【詳解】 ( C )29.已知一個 5 伏特的電池，可提供 2.5 × 103 焦耳的能量若以一個電容器取代此電池以提供同樣的電壓和能量，則電容值應為(A)200 微法拉 (B)400 法拉 (C)200 法拉 (D)400 微法拉 【詳解】 ( D )30.A、B 兩電容器，充以相等的電荷後，測得 A 的電壓為 B 電壓的 1/4 倍，則 A 的靜電容量為 B 的 (A)1/4 (B)16 (C)1/16 (D)4 倍 【詳解】 ( B )31.如圖(9)所示 b、c 兩端電壓 Vbc 為(A)60 V (B)40 V (C)20 V (D)80 V 【詳解】 ( A )32.一正電荷順電場方向移動，則下列敘述何者正確？【統測 96】 (A)位能減少，電位下降 (B)位能增加，電位下降 (C)位能增加，電位升高 (D)位能減少，電位升高 ( B )33.設一電容器上的標示為“330 K”，請問其電容量約是多少法拉？【統測 101 電子專二】 (A)330 × 10-12 (B)33 × 10-12 (C)330 × 10-6 (D)33 × 10-6 【詳解】330 = 33 × 100 pF = 33 × 10-12 F 【詳解】