◎ 單選題（共33題‧每題3分） ( D )1.下列有關磁力線之敘述，何者錯誤？ (A)磁力線本身具有緊縮的特性 (B)磁力線為封閉曲線 (C)磁力線恆不相交 (D)磁鐵內部磁力線係由 N 極至 S 極 【詳解】內部：S→N，外部 N→S ( A )2.下列有關電場與磁場的敘述，何者正確？【統測 91】(A)磁通量隨時間變化會產生電場 (B)導線周圍一定有磁場 (C)馬蹄形電磁鐵兩極間一定有電場 (D)將磁鐵鋸成很多小段，可使其中一小段只帶北極 【詳解】，表示磁通量隨時間變化會感應電勢，進而產生電場 導線必須有電流流過時，周圍才會有磁場產生 馬蹄形電磁鐵兩極間一定有磁場，不是電場 將磁鐵鋸成很多小段，每一小段均同時帶有南、北極 ( C )3.一導體運動於 0.2 韋伯／平方公尺之均勻磁場內，若在磁場內的導體長 45 公分，導體之運動速度為 15 公尺／秒，且導體運動方向與磁場垂直，則感應電動勢為(A)2.25 伏特 (B)0 伏特 (C)1.35 伏特 (D)135 伏特 【詳解】 ( C )4.一無限長的圓直導體通以 100 A 之電流，則其導體中心之磁場強度為 (A)50π (B)200π (C)0 (D)無限大 安匝／公尺 【詳解】導體中心之磁場強度為 0 ( B )5.一線圈之匝數為 1000 匝，通過之電流為 5 安培，產生之磁通為 2 × 10-3 韋伯，試求該線圈所儲存之能量為多少焦耳？ (A)12 (B)5 (C)8 (D)10 【詳解】 ( A )6.設線圈的自感為 0.5 亨利，若通過線圈的電流於 0.05 秒內自 5 安培減至 2 安培，則線圈的平均感應電勢為 (A)30 (B)60 (C)15 (D)45 V 【詳解】 ( D )7.有兩線圈 N1 = 50 匝，N2 = 100 匝，透過一鐵心達到磁耦合的目的當 N1 通以 2 A 電流時，產生磁通 f 1 = 10-2 Wb，磁交鏈 f 12 = 8 × 10-3 Wb，則 L1 及 L2 自感量分別為多少 H？(A)0.25，2 (B)1，2.5 (C)2，0.25 (D)0.25，1 【詳解】 ( A )8.數條平行導線通過同方向之電流，則下列敘述何者正確？【統測 98】(A)導線間將產生互相吸引之作用力 (B)導線間不會產生作用力 (C)有些導線產生吸引力，有些導線產生排斥力 (D)導線間將產生互相排斥之作用力 ( B )9.為了抑制線路中電流激烈之變動，通常可串聯(A)電容器 (B)電感器 (C)電阻器 (D)二極體 【詳解】抑制線路電流的變動：使用電感器；抑制線路電壓的變動：使用電容器 ( C )10.如圖(1)之電感並聯電路，其中 L1 = 3 H，L2 = 6 H，互感 M = 2 H，則a、b 兩端之總電感值 Lab 應為(A)2 H (B)1.4 H (C)2.8 H (D)4 H 圖(1) 圖(2) 圖(3) 圖(4) 圖(5) 【詳解】 ( D )11.設一直流電流通過一無限長之直導線，則其周圍所生之磁場強度與電流成(A)平方比 (B)平方反比 (C)反比 (D)正比 【詳解】 ( B )12.以最大速率平行切割磁力線，所產生之感應電動勢為(A)無法判別 (B)零 (C)最大 (D)以上皆非 【詳解】 ( A )13.欲得到兩線圈耦合時之最大互感量，則M=KL1L2式中之 K 值應為(A)= 1 (B)> 1 (C)0 < K < 1 (D)< 1 ( A )14.如圖(2)所示電路，當電流達到終值時，電感器儲存的能量為(A)0.04 焦耳 (B)0.01焦耳 (C)0.03 焦耳 (D)0.02 焦耳 【詳解】 ( D )15.「感應電勢之極性恆為抵制線圈原磁通量的變動」這個敘述就是 (A)佛來銘左手定則 (B)法拉第電磁感應定律 (C)安培右手定則 (D)楞次定律 ( C )16.如圖(3)所示，設有兩串聯之電感器 L1 及 L2，通以 5 A 電流，其中 L1 = L2 = 8 亨利，兩者間之耦合係數為 0.6，則兩電感器所儲存的總能量為多少焦耳？(A)150 (B)120 (C)80 (D)30 【詳解】 ( B )17.磁屏蔽材料應具備何種條件？(A)導磁係數大 (B)導磁係數小 (C)剩磁大 (D)剩磁小 ( A )18.兩平行導線載有同向電流會相互吸引，主要原因之一是兩導線內部間之磁力線 (A)反向抵消 (B)無方向可言 (C)不作用 (D)同向相加乘 【詳解】依安培右手定則，平行導體電流同向相吸，反向相斥 ( B )19.有一導體在磁場裡，有效長度 10 公分，磁通密度為 0.02 韋伯／平方公尺，若感應電勢為 0.1 V，則導體移動之速度為多少公尺／秒？(A)200 (B)50 (C)20 (D)10 【詳解】 ( C )20.有一 500 匝之線圈其磁通量在 0.05 秒內自 100000 線均勻消失，求在消失期間線圈內之感應電動勢為若干？ (A)5 伏特 (B)100 伏特 (C)10 伏特 (D)2 伏特 【詳解】 ( A )21.將二電感器並聯，不考慮互感情況下，則其電感值比原二者任一之值(A)減少 (B)增加 (C)不變 (D)以上皆非 【詳解】 ( D )22.鐵心線圈之磁化力增強時，該磁阻將(A)變大 (B)變小 (C)不受影響 (D)不一定 ( C )23.如圖(4)，代表一導體且電流流入紙面，則導體受力方向為何？【統測 91】(A)右 (B)左 (C)下 (D)上 【詳解】已知 B、I ，要求 F，根據佛來銘左手（電動機）定則，導體將受力向下運動 ( C )24.有三條相互平行的長直導線如圖(5)所示，導線間距離為 d 公尺若三條導線上均通以大小相等，方向相同的電流 1 安培，則每一導線中單位長度所受的合磁力大小為多少牛頓？【統測 91】 (A)K(I2/d) (B)2K(I2/d) (C)3K(I2d) (D)2K(I2d) 2K(I2/d) 【詳解】 ( D )25.有關電場與磁場之描述，下列何者錯誤？(A)單位磁極所受之作用力稱為磁場強度 (B)電場與磁場同屬於超距力 (C)磁力線愈密，則磁場強度愈強 (D)電力線由正電荷出發，進入負電荷，再由負電荷回到正電荷，形成一閉合環路 ( D )26.兩平行導線，若電流方向相反，則兩導線間會產生何種方向之力？ (A)相吸 (B)視電流大小而定 (C)無作用力產生 (D)相斥 【詳解】兩平行導線，若 I1、I2 方向相同，則兩者相吸；若 I1、I2 方向不同，則兩者相斥 ( A )27.有一個 50 mH 的電感器，若通過該電感器的電流在 0.5 毫秒內由 10 mA 增加至 50 mA時，該求電感兩端的感應電勢為多少？(A)4 V (B)7 V (C)5 V (D)2 V 【詳解】 ( A )28.安匝是(A)磁動勢 (B)磁阻 (C)磁通密度 (D)磁通量 的單位 ( A )29.一電子以某一速度 v 射入一均勻磁場內，如圖(6)所示，已知磁場方向係垂直指出紙面，則進入磁場中的電子(A)將向上偏轉 (B)將垂直轉入紙面 (C)其進行方向不受影響 (D)將向下偏轉 圖(6) 圖(7) 【詳解】依據佛來銘右手定則得知，感應電流向下流動，但電子流和電流相反，故電子向上移動 ( D )30.若通過線圈之磁通量成線性增加，則線圈兩端感應電勢為(A)成線性增加 (B)零 (C)成線性減少 (D)定值 【詳解】 ( C )31.有一線圈匝數 1000 匝，電感量為 20 H，若希望電感量為 5 H 時，匝數應減為多少匝？ (A)250 匝 (B)1000 匝 (C)500 匝 (D)750 匝 【詳解】 ( C )32.又稱之為電動機定則的是(A)法拉第電磁感應定律 (B)楞次定律(C)佛來銘左手定則 (D)庫侖靜電定律 ( B )33.如圖(8)所示，導體 A 通以圖示方向之電流，則導體受力之方向為(A)右 (B)下 (C)左 (D)上 【詳解】依佛來銘左手定則，磁力線向右、電流流入，則 F 向下 【詳解】330 = 33 × 100 pF = 33 × 10-12 F 【詳解】