◎ 單選題（共33題‧每題3分） ( A )1.有一個 RC 串聯的直流電路，電容無儲能，在 t = 0 秒時，將直流電壓源 10 V 投入，則下列何者為電容的電壓波形？【統測 91】(A)10(1  et)V (B)10et V (C)10 V (D)0 V 【詳解】在 t = 0 秒時，將直流電壓源投入，表示開始充電； 電容充電為上升曲線，方程式為：VC = E(1  et／(RC))， 本題沒有 RC 之值，故只以通式表示得；此處的 t 可視為「t／(RC)」 ( B )2.直流電壓 E 對 RL 串聯電路充電，初始電流為 0，則電阻 R 兩端的電壓方程式為下列何者？【統測 98 電子專二】 (A) (B) (C) (D) 【詳解】 ( B )3.如圖(1)為一 RC 電路，當開關 S 閉合後，電容器開始充電，於 t = 0.5 秒時，電容器兩端間的電壓為 (A)5 V (B)3.16 V (C)4.32 V (D)1.84 V 圖(1) 圖(2) 圖(3) 圖(4) 圖(5) 【詳解】 ( C )4.如圖(2)所示電路，若 E = 100 V，R = 20 kΩ，C = 50 nF，且電容的初始電壓為 30 V，則開關 S 閉合之瞬間，流經電阻的電流為多少？【統測 95】(A)1.8 mA (B)1.1 mA (C)3.5 mA (D)5.2 mA 【詳解】 ( B )5.如圖(3)所示，t = 0 時，開關 S 接通，10 秒後電容端電壓應接近多少？(A)7 V (B)10 V (C)5 V (D)2 V 【詳解】 ( B )6.如圖(4)所示之電路，在t = 0秒時將開關S閉合；若電容電壓的初值為零，則S閉合後電容電壓vc為何？ (A) (B) (C) (D) ( B )7.在直流 RL 串聯的充電暫態電路中，若要延長暫態時間，則下列敘述何者正確？ (A)等比例減小 R與 L值 (B)R值保持不變，增大 L值 (C)等比例增大 R與 L值 (D)L值保持不變，增大 R值 ( D )8.如圖(5) 所示之電路，開關S原先為閉合且電路已呈現穩態，在t = 0秒時將開關S切斷，則S切斷瞬間之電感電流iL為何？(A)4 A (B)–4 A (C)–1.6 A (D)1.6 A 【詳解】 ( B )9.如圖(6)電路，其中，E = 100 V，R = 100 kΩ，C = 20μF，當 t = 0時，將 S 閉合，則該電路之時間常數為(A)3 秒 (B)2 秒 (C)4 秒 (D)1 秒 圖(6) 圖(7) 圖(8) 圖(9) 圖(10) 【詳解】RC 充電，時間常數 τ = RC = 100 k × 20μ = 2 秒 ( A )10.如圖(7)所示電路，開關 S 在 t = 0 時閉合，假設電容在開關閉合前無任何儲能求經過 103 秒 (sec)時，電容兩端之瞬時電壓 VC(t = 103 sec)值約為何？【統測 101】 (A)26 V (B)30 V (C)29 V (D)19 V 【詳解】 ( C )11.如圖(8) 所示之電路，開關 S 在 t = 0 秒時閉合，若電感器的初始能量為零，則電路時間常數 τ 與 t = 1 秒時之電感器電流 iL 分別為何？ (A)τ = 1 ms，iL = 2.4 A (B)τ = 2 ms，iL = 1.2 A (C)τ = 1 ms，iL = 1.2 A (D)τ = 2 ms，iL = 2.4 A ( C )12.RC 串聯電路中，R = 10 kΩ，C = 50μF，則達兩倍時間常數所需時間為 (A)10 秒 (B)100 秒 (C)1 秒 (D)1000 秒 【詳解】 ( C )13.如圖(9)所示之電路中，當開關 S 閉合經過一段長時間達到穩態後，1μF電容器上的電壓為何？【統測 101 電子專二】 (A)0.8 V (B)1 V (C)0.6 V (D)1.2 V 【詳解】 ( D )14.如圖(10)所示之 RC 串聯電路，當電路達到穩態時，電容兩端的電壓值為何？【統測 96】 (A)7 V (B)2 V (C)8 V (D)10 V 【詳解】RC 串聯達穩態時，VC = E = 10 V ( D )15.如圖(11)所示之電路，在開關閉合前已達穩態若開關 S 在t = 0 時閉合，且開關閉合的瞬間 vC = 0 V請問 t = 3ms 時，電容兩端之電壓 vC 應為何？【統測 101 電機專二】(A)12e3 V (B)12e3 V (C)12e3  12 V (D)12  12e3 V 圖(11) 圖(12) 圖(13) 圖(14) 圖(15) 【詳解】 ( B )16.一個 RC 充放電之電路如圖(12)所示，直流電壓源 E 等於10 V，若一開始開關 K 接於 1 的位置，且電容器 C 之初始電壓為 0 V，經過 20 個 RC 時間常數後，開關切換至 2 的位置，再經過 10 秒後，電容器之端電壓 Vo 之值約為多少？【統測 100 電子專二】(A)1 V (B)0 V (C)2 V (D)0.6 V 【詳解】時間常數τ = RC = 1000 × 1000μ = 1 秒，開關切換至 2 經過 10 秒，表示已經放電完畢（超過5 倍時間常數），故電容器之端電壓 Vo 為 0 V ( C )17.如圖(13)所示，S 打在 1 位置許久後，S 由 1 打至 2，I 之值變化為(A)5e−12 (B)0 (C)5e2t (D)5cos2t A 【詳解】 ( A )18.如圖(14)所示，電容的初始電壓為零，當 t = 0 時，此開關閉合，且之後一直維持閉合的狀態，試求電路開關閉合後的時間常數為多少？(A)5 ms (B)2 ms (C)3 ms (D)1.2 ms 【詳解】 ( D )19.如圖(15)中當電路穩定後將開關由 1 投向 2，則電流 I 為(A)10  5e50t A (B)5 A (C)102t A (D)5e50t A 【詳解】 ( B )20.如圖(16)所示之電路為 RL 直流電路充電的暫態實驗，開關 S 在位置 2 已有一段很長的時間現在將開關 S撥至位置 1，則下列敘述何者錯誤？【統測 99 電機專二】 (A)時間常數 τ = 1μs (B)穩定時，電感器的端電壓 VL = 0，電感器視同開路 (C)充電期間，電感器的端電壓 VL 逐漸減小，電路電流 I 則逐漸增大 (D)將開關 S 撥至位置 1 的瞬間，電感器的端電壓 VL = 15 V，電路電流 I = 0 圖(16) 圖(17) 圖(18) 圖(19) 圖(20) 【詳解】 ( C )21. 如圖(17)電路之開關在閉合很久後（假設已達穩態），於時間 t = 0 時啟斷，求啟斷瞬間電容器電壓 VC(t)之值為 (A)2 V (B)1 V (C)0 V (D)5 V 【詳解】啟斷開關瞬間電容器視為短路，故 VC(t)= 0 V ( B )22.如圖(18)之電路其時間常數為(A)1 秒 (B)0.01 秒 (C)10 秒 (D)0.1 秒 【詳解】 ( A )23.如圖(19)之電路在開關切入後 6 秒鐘，其電容兩端之電壓為(A)5 (B)1 (C)0.1 (D)10 V 【詳解】 ( A )24.如圖(20)電路所示，開關 S 在 t = 0 開啟前已閉合很久，求開關 S 開啟瞬間 VC及 IL之值？ (A)2 V，0 A (B)2 V，2 A (C)0 V，0 A (D)0 V，2 A 【詳解】 ( D )25.如圖(21)所示，若開關 S 在 t = 0 時閉合，試求在t = 3 × 103 秒時，通過電感器之電流 IL（電感之值為30 毫亨利）(A)0.532 A (B)0.268 A (C)0.632 A (D)0.379 A 圖(21) 圖(22) 圖(23) 圖(24) 圖(25) 【詳解】 ( C )26.如圖(22)所示，穩定後（時間→∞），電感（L）儲存多少能量？ (A)32 × 103 焦耳 (B)32 焦耳 (C)80 × 103 焦耳 (D)20 × 103 焦耳 【詳解】 ( C )27.如圖(23)所示電路中，E = 100 伏特，R = 100 歐姆、L = 20 mH，若開關在 t = 0 時閉合，則經 2 × 104 秒時，電流 I(t)等於(A)(1 + e2)A (B)(1  e2)A (C)(1  e1)A (D)(1 + e1)A 【詳解】 ( A )28.如圖(24)中所示為穩定電路（開關 S 在 1 位置），若此時將開關位置由 1 切換到 2，則該瞬間電容器上之電流 I為多少？(A)2 A (B)無法決定 (C)0 A (D)2 A 【詳解】 ( D )29.如圖(25)之電路，放置已很久，已達穩定狀態，則由電壓電源所供給的電流 I 應等於 (A)20 A (B)5 A (C)0 A (D)10 A 【詳解】 ( A )30.如圖(26)所示之電路在到達穩定狀態後，電流 I 之值等於(A)0 A (B)1.67 A (C)5 A (D)2.5 A 圖(26) 圖(27) 圖(28) 【詳解】達穩定時電感器視同短路，電流均流往 L，故 I = 0 A ( A )31.某 RC 串聯電路，其電容器初始電壓為零當時間 t = 0 秒時加入直流電壓開始充電，則當 t = R × C 秒時，電容器之端電壓可達到充電穩態電壓之百分比為何？【統測 98】(A)63.2% (B)5611Y 2% (C)72.3% (D)65.3% 【詳解】RC 充電電路，在一倍時間常數時，電容器兩端電壓上升至 63.2% ( D )32.如圖(27)，如將已燒毀電阻 Rb 改成 0.1μF 電容取代，經一段時間後，則流經 Ra 之電流將等於多少安培？ (A)1 (B)0 (C)2 (D)3 【詳解】 ( A )33.如圖(28)所示，若電路已達穩態，當 t = 0 時，開關 S 由 1 到2，則 VR 為多少伏特？【統測 91】 (A)150e200t (B)50  150e200t (C)50 + 50e200t (D)50e200t 【詳解】