一氧化碳中毒之預防與拒用逾期瓦斯鋼瓶及支持液化石油氣定型化..

﻿. 為了防範一氧中毒，請大家注意以下事項： 1.「屋內使用瓦斯熱水器洗澡，記得打開窗戶保持通風。」 2.「使用瓦斯爐吃火鍋，一定要打開窗戶保持通風。」 3.「寒流來襲淋浴時，提醒您千萬要開一扇窗，保持室內通風。」 4.「使用瓦斯熱水器洗澡時，突然發現有頭昏不舒服時，要趕快檢查是否有打開窗戶，保持通風」 5.「請勿連續使用燃氣熱水器過久，造成氧氣不足導致一氧化碳中毒」. 自我檢視與改善方式 呼籲全國民眾自行檢視居家燃氣熱水器： 如熱水器裝設於室內或密閉陽台且未裝設排氣管者，即為一氧化碳中毒潛勢居家，應將熱水器遷移至屋外或更換為電熱水器、強制排氣型熱水器，並請在未完成改善之前，於使用燃氣熱水器時確保居家室內外通風，以避免發生一氧化碳中毒事故。. 使用瓦斯鋼瓶應注意以下事項： 使用瓦斯不關窗，空氣流通保健康 瓦斯漏氣勿驚慌，千萬不可動開關 使用液化石油氣，保持通風最要緊 使用瓦斯鋼瓶要注意合格認可標示，勿貪便宜使用逾期鋼瓶 天冷門窗不緊閉，一氧化碳閃避避，居家安全多注意，危險發生不容易 使用熱水器，通風要注意 陽台雜物不堆積，瓦斯使用免擔心 無形殺手ＣＯ要留意，洗澡燃器通風保平安 瓦斯燃料正確用 保命保家保平安. 支持簽訂液化石油氣定型化好處： - 瓦斯品質重量不縮水 - 瓦斯沒用完可退費 - 押瓶費可以全數退還 - 瓦斯使用安全有保障 - 消費權益義務說清楚. 一般而言，一氧化碳中毒情況有： 1. 瓦斯熱水器裝設在室內，造成洗澡時昏迷，因熱水器安裝地點屬半密閉空間、窗戶半掩；或熱水器雖裝在陽台上，但因為陽台加蓋，紗窗積塵使得空氣流通量不足，導致燃燒不完全，產生一氧化碳中毒。 2. 天冷緊閉門窗使用瓦斯罐、燃燒木炭型的火烤鍋具吃火鍋、烤肉。 3. 在車庫等通風不良處，吸入汽車引擎排出的廢氣，導致一氧化碳中毒（例如在車內開冷氣而引擎未熄火）。 4. 火災前後悶燒產生的濃煙。 5. 停電時於密閉空間內使用燃油發電機。 6. 停水用戶開水龍頭洗澡，見沒有水時未隨手關閉水龍頭，且市售熱水器均為水點火，水來時熱水器自動點火起動，而室內未保持通風，造成一氧化碳中毒。 由於一氧化碳中毒初期會出現類似「感冒」或「食物中毒」的症狀（疲倦、腸胃不適、嘔吐等），所以很容易被忽略，造成多人或全家同時中毐的悲劇，而且一氧化碳與血紅素結合的力量是氧氣的200至250倍，因此吸入人體後會妨礙氧氣與血紅素結合，導致組織缺氧或細 胞功能受傷害，許多被害者發覺異狀時已經虛弱無力，導致想求救也無能為力。. 有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門。 (1)要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。 (2)要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有CNS（國家標準）及TGAS（台灣瓦斯器具安全標誌）檢驗合格標示。 (3)要選擇正確的「型式」：屋外式（RF）、開放式、半密閉自然排氣式（CF）半密閉強制排氣式（FE）、密閉強制排氣式（FF）熱水器。 (4)要注意安全的「安裝」：由合格技術士依安裝標準安裝。 (5)要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格技術士為之。..