無線網路訊號接收器產生之電磁波強度說明

- AP（無線網路訊號接取器）並非基地台

由臺北市政府建置的「臺北市公眾無線區域網路」，在臺北市佈建所採用的無線區域網路標準是IEEE 802.11系列標準，亦稱為Wi-Fi (Wireless Fidelity)。臺北市公眾無線區域網路所架設之無線網路接收器(Access Point,簡稱AP)，與市面上的GSM行動電話基地臺（一般通稱大哥大基地臺），無論在外觀、功能及電磁波強度均有極大不同。

- 電磁波之環境建議值及測量單位

臺北市的無線寬頻網路使用之接收器屬低功率射頻設備。依據國際非游離輻射防護委員會（ICNIRP）公布非游離幅射環境建議值標準，應小於1毫瓦/平方公分(mW/cm2)。目前各國建議非游離幅射環境建議值標準，多半與國際非游離輻射防護委員會（ICNIRP）相同，應小於1毫瓦/平方公分(mW/cm2)，如表一。

檢測電磁波常用的單位有兩種：毫瓦/平方公分(mW/cm2)、微瓦/平方公尺(μW/m2)，1 mW/cm2 = 10,000,000 μW/m2。因使用單位不同，兩者數據相差一千萬倍，故觀察比較數據時應注意其單位。

表一 各國非游離幅射環境建議值標準及單位對照表

| 系統 國家 | 3G W-CDMA | 3G W-CDMA |
| --- | --- | --- |
|  | 毫瓦/平方公分 (mW/cm2) | 微瓦/平方公尺 (μW/m2) |
| 臺灣 | 1 | 10,000,000 |
| 美國 | 1 | 10,000,000 |
| 日本 | 1 | 10,000,000 |
| 南韓 | 1 | 10,000,000 |
| 新加坡 | 1 | 10,000,000 |
| 英國 | 1 | 10,000,000 |
| 法國 | 1 | 10,000,000 |
| 澳洲 | 1 | 10,000,000 |
| 俄羅斯 | 1 | 10,000,000 |
| 義大利 | 0.1 | 1,000,000 |
| 加拿大 | 1 | 10,000,000 |
| 德國 | 1 | 10,000,000 |

- 實地測量數值

經彙整各單位於北一女中正樓教室/樓頂檢測電磁波所得數值，各單位數據均遠低於行政院環保署公布的建議值1毫瓦/平方公分(mW/cm2)。各單位檢測數據如表二。

表二 各單位於北一女中正樓電磁波檢測比較表

| 項次 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測位置 | 電磁波單位： mW/cm2 | 電磁波單位： μW/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NCC | 97.6.12 | 中正樓教室/頂樓 | 0.001432 | 14320 |
| 2 | 臺北市環保局 | 97.7.14 | 中正樓頂樓 | 0.002080 | 20800 |
| 3 | 中華電信 | 97.6.26 | 中正樓走廊/教室 | 0.000197 | 1972 |
| 4 | 摩新國際科技 | 97.6.9 | 操場北側教室走廊 | 0.000110 | 1100 |

- 國際組織對電磁波的相關報導

依據世界衛生組織（WHO）於95年5月發表「電磁波與公共健康：基地臺與無線網路科技」報告，重點簡述無線網路所產生之電磁波對人體影響如下：

一、迄今，學術論文證實電磁波對健康影響之處，僅涉及因接觸超高強度電磁波（只有在射頻加熱器等某些工業設備中才能見到）所造成之體溫上升現象（>1℃）。無線網路的電磁波強度很低，對體溫上升不顯著，並且不影響人體健康。

二、事實上，由於電磁波頻率較低，在接受電磁波強度相同的情況下，人體從調頻收音機和電視吸收的電磁波能量比從行動電話基地臺及無線網路吸收的電磁波能量至少多4倍。然而無線廣播及無線電視電臺運作至今已超過50年，未出現對健康有任何不良後果的確切證據。

三、至今仍沒有可靠的科學證據顯示，無線網路產生的微弱射頻訊號會對健康造成負面影響。

因此民眾應建立正確的觀念，以免因數據或使用單位之不同，造成不必要的恐慌。