授課者：

- 單　結：

說明：一種很好用的基本繩結，是許多繩結的基本元素，也是最好打、體積最小的結，但也是在拉力下最容易擠傷繩索的結。

功用：(1)可防止繩自一孔中滑出  (2)打在繩頭可防止繩端鬆散開  (3)增加摩擦力，可防滑

打法：

- 八字結：

說明：用途上和單結大致相同，但八字結拉緊後不像單結一樣的夾擠，較容易解開，故可用來代替單結；因為結形對稱，又稱完整結。

功用：(1)和單結有相同的用途。  (2)體積比單結大，更適合做為止索結使用，攀岩常用。

進階：

打法：

- 平　結：

功用：(1)因為結形扁平，感覺較舒適，最適合用在包紮傷口時結尾。

(2)可作接繩結使用，但僅限於連接兩條粗細相同的繩子。  (3)防滑

進階：

打法：

- 雙套結：

說明：營地工程的基礎繩結。

功用：可綁袋口或物體起頭。

進階：

打法：

- 接繩結：

說明：牢固、易打，是一個可靠的結。不過在大拉力下，接繩結易被夾擠，這是它唯一的缺點。

功用：可用來連接兩條粗細、材質不同的繩索。

打法：如右上圖

- 稱人結：

說明：將繩作一固定之圈結，多作救生之用。

功用：常用於溯溪，亦可用於救人、自救、繫物。

打法：皆由下往上繞

- 營繩結：

說明：用來綁緊營釘的實用繩結，由三個單結構成。

功用：搭帳時使用，可調整營繩長短。

打法：

- 縮繩結：

功用：將過長的繩索暫時縮短，也可用此繩結加強繩上容易磨損部份的保護。

打法：

★收繩結：當繩子不使用時用來收藏繩子。

★繩子的保養： (1)適當收藏  (2)保持乾燥  (3)保持清潔  (4)避免磨損  (5)避免突然的拉張力

(6)避免高溫 (7)遠離化學藥物