如何預防火災發生：

一、防止電線短路：

- 電器插頭要插牢，並不可超負荷使用。

- 隨時檢查電線是否破損。

- 使用電器若需離開，一定要關閉電源以免得不償失。

二、煮食應注意事項：

- 煮食中如需外出，請先關閉火源。

- 湯食不要盛裝太滿，以免溢出時熄滅爐火造成瓦斯外洩。

- 爐火附近不宜放置可燃物。

- 排油煙機應隨時清洗，以防止爐火引燃蓄積的油垢

三、嚴禁兒童玩火：

- 打火機、火柴等，請放置在兒童無法取得地方。

- 如發現孩童正在玩打火機或火柴，請立刻禁止，並說明玩火的危險。

- 告訴兒童如果發現打火機或火柴，立刻交給大人保管。

四、小心使用瓦斯：

- 瓦斯漏氣引燃或氣爆：因瓦斯外洩未察覺，遇有火源即引燃甚至產生瓦斯氣爆。
使用時空氣不流通，爐火熄滅造成瓦斯外洩或因燃燒不完全造成一氧化碳中毒。烹煮食物時，應保持通風，爐火亦應調節至藍色（紅色為燃燒不完全），避免因產生一氧化碳而發生不幸。

- 請經常檢查瓦斯開關、橡皮管等是否有鬆動或破損情形。

- 使用瓦斯請注意「人離火熄」安全守則。

- 熱水器裝置於室內以及烹煮物時門窗關閉，易因缺氧而燃燒不完全，因而產生之一氧化碳導致住戶昏迷或死亡。

五、發現瓦斯漏氣時，請採取下列步驟：

- 關閉瓦斯開關。

- 輕輕地打開門窗通風。

- 不要點任何火種、火花，尤其不可開、關電燈、電扇或抽風機。

逃生避難方法─於火災當中陷於火場的人必須面臨三種狀況：

- 黑暗：讓人突然陷於黑暗中，失去原有的方向感，影響逃生的時間及方向的判斷。

- 濃煙：這是火災當中致人於死的無形殺手，它的成份包含一氧化碳、二氧化碳、熱空氣、氦氣、戴奧辛毒氣等。

- 溫度：在火場中急遽上昇，導致人體造成傷害，當溫度高於華氏150度時，人體的生理機能一接觸到，就馬上失去正常機能。

因此當您在火場中面臨到這三種狀況時，千萬不可驚慌，一定要冷靜、沉著判斷逃生的方向，找尋逃生的方法。

遇到濃煙時，應如何處理

- 濃煙少時，用手摀住口鼻，迅速往外跑，如果能用濕毛巾最好。

- 濃煙多的時候，也就是當您站著、蹲著都吸不到空氣的時候，只有趴在地面上方能吸到微薄的新鮮空氣，其趴法如圖所示：

  - 鼻子離地面20公分以下。

  - 眼睛閉著，用雙手的指頭當眼睛。

  - 趴行時延著牆壁比較容易找到逃生門。

  - 樓梯之趴行如圖指示

如何運用塑膠袋逃生

- 將食指、姆指打開撐住塑膠袋開口的兩個角。

- 將開口部之一邊貼緊地面，左右各搖擺一下，讓空氣進入袋子。

- 當袋子充滿空氣時，應迅速將袋子套上頭部，並用手握住缺口地方。

- 切記，不半空中亂撈，否則您很可能撈了一袋濃煙，而不是空氣，其後果可想而知。

緩降機的使用方法

- 將扣環扣於環扣上，並鎖緊掛鉤螺絲。

- 將輪盤自窗戶丟下，但首應察看降落沿途是否順暢。

- 套上救生皮帶於腋下收緊束身扣環，並將繩索收緊，使金屬連接器儘量接近調速器本體，以減少下降時的落地墜力。

- 雙手握緊雙繩，爬出窗戶面朝牆壁，然後放開繩索，任其下降。

- 下降時，為避免安全帶脫落應一手輕觸牆壁保持適當間距，另一手緊握安全帶外束環處，穩定方向直到降抵地面，在快要抵達地面時，雙腿應微曲保持彈性避免扭傷腳踝。

電線走火的處理方法

- 目視得到的電線走火應如何處理：

  - 先以絕緣體(如書本、雜誌、掃把等)將插座上的插頭打掉。

  - 迅速用衣物覆蓋於走火的電線上，然後用腳上去踩一踩。

  - 如果火大就必須以滅火器滅火。

- 目視不到電線走火，如天花板上的電線走火應如何處理：

  - 關掉電源總開關及所有通訊設備。

  - 打電話通一一九，告知詳細地址及狀況，並疏散人員。

  - 搶救人員分工合作，用手先行觸摸天花板溫度，尋找火源地方。

  - 當找到火源時，其在旁邊沒有燃燒處打破個洞(只打一邊，不能打兩邊，以免讓火勢擴大)。

  - 再拿滅火器朝火燃燒地方滅火。