公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書申請作業手冊

目　　錄

| 項 目 | 頁 次 |
| --- | --- |
| 壹、公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書推動使用作業要點 | 1 |
| 貳、公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書審查作業流程表 | 5 |
| 參、公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書審查收費標準 | 7 |
| 肆、公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書申請書 | 9 |

執 行 單 位 ：電話：02-86676398

02-86676403

傳真：02-86676397

網路查詢位址：http://www.abri.gov.tw

：http://www.cabc.org.tw

壹、公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書推動使用作業要點

一、內政部（以下簡稱本部）為推動公有建築物興建省能源、省資源、低污染之綠建築，特依行政院九十年三月八日台九十內字第○一○八○七號函核定及本部九十年三月二十二日台(九十)內建研字第九○八八五○五號函頒實施之「綠建築推動方案」訂定本要點。

二、本要點用語定義如下：

（一）綠建築標章：取得使用執照或既有合法公有建築物，合於綠建築評估指標標準頒授之獎章。

（二）候選綠建築證書：尚未申請建造執照或已取得建造執照但尚未完工領取使用執照之公有新建建築物，合於綠建築評估指標標準頒授之證書。

（三）綠建築標章申請人：為公有建築物之機關(或單位)首長。

（四）候選綠建築證書申請人：為公有建築物之機關(或單位)首長或為建造執照上登記之起造人、設計人、監造人、承造人。

（五）標章使用人：原申請人通過審核取得綠建築標章者。

（六）候選證書使用人：原申請人通過審核取得候選綠建築證書者。

三、本要點適用範圍為：

（一）中央機關或受其補助達二分之一以上，且工程總造價在新台幣伍仟萬元以上之公有新建建築物。

（二）九二一震災災區公有建築物得比照辦理。

四、本部為執行公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書之審議及管理，得委託公益法人為執行單位辦理之。執行單位應組成綠建築標章審查委員會審查。綠建築標章審查委員會設置要點由執行單位訂之，送本部核定後辦理。

五、申請綠建築標章或候選綠建築證書之公有建築物，符合「綠建築解說與評估手冊」所訂定之評估指標，經本部主辦機關委託之公益法人審議通過，並報經本部核備後，頒發綠建築標章或候選綠建築證書。申請綠建築標章或候選綠建築證書，至少須通過前項手冊之日常節能」及「水資源」兩項指標。
前項綠建築解說與評估手冊如有不盡週詳之處，本部授權由執行單位成立之綠建築標章審查委員會決議處理之。

六、依本作業要點取得綠建築標章或候選綠建築證書之公有建築物，其標章及候選證書之規格、製作、置放及使用，須依「公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書申請使用須知」辦理。申請使用須知由執行單位訂之，送本部核定。

七、擅自使用或仿冒綠建築標章或候選綠建築證書者，本部除依本要點既定方式公告該冒用者及建築物名稱外，並得依法向行為人請求民事損害及追究刑事責任。

八、綠建築標章及其證書或候選綠建築證書，應分別記載建築物名稱、建築物概要、有效期間及符合指標項目。

九、綠建築標章及其證書或候選綠建築證書，有效期限為三年，期滿三個月前得申請繼續使用。

標章或候選證書申請人申請繼續使用綠建築標章或候選綠建築證書，仍應符合本要點之規定辦理。

十、申請使用綠建築標章或候選綠建築證書需檢具下列文件：

- 申請書四份。

- 建造執照(未申請建照執照者免付，但須檢附依行政公共工程委會「各機關辦理公有建築物作業手冊」規定之工程預算書影本。)或使用執照影本一份。

- 以建造執照申請候選綠建築證書之案件應檢附消防、水電等相關主管機關審核通過之證明文件影本一份。

- 標章或證書申請人之相關證明文件影本一份。

- 切結書。

- 評估說明書、圖。特殊案件應有之其他必要文件。

十一、執行單位受本部委託之業務範圍如下：

- 受理申請案件之審查，並提供准駁之建議。

- 辦理綠建築標章或候選綠建築證書之契約書簽訂事項。

- 追蹤使用管理。

- 證書之補、換發。

- 協助申請綠建築標章及候選綠建築證書之諮詢服務。

- 有關綠建築標章及候選綠建築證書評定制度研修事項。

十二、執行單位審核相關文件，如有必要，得邀專家、學者、相關機構會同標章申請人赴現場實際查核。

十三、申請使用綠建築標章或候選綠建築證書，經本部核備後，標章或候選證書申請人，應於執行單位通知日起七日內，簽訂標章或證書使用契約。逾期未辦理者，其申請資格視為放棄，已繳審查費不予退還。

十四、執行單位於受理綠建築標章或候選綠建築證書申請案件掛號後，應分別於五十日或二十二日內審查完竣，提出准駁建議並報本部核備。前項審查時間不含標章或候選證書申請人補正之作業時間。申請案件欠缺相關文件者，執行單位應一次通知申請人於五日內補足，逾期不補或未補齊全部申請文件者，即不予收件掛號。預審作業時尚須補正相關文件者，應一次通知申請人於一個月內完成，逾期不補或補正不完全者逕為退件，並退回審查費新台幣壹萬伍仟元整及其他費用。

十五、使用候選綠建築證書之公有建築物，其申請人未於工程完竣取得使用執照後六個月內，依本要點申請綠建築標章者，其前取得之候選綠建築證書移送其上級單位處理並知會行政院公共工程委員會。

十六、申請綠建築標章或候選綠建築證書之收費標準，由執行單位擬訂報本部核定。

十七、綠建築標章或候選綠建築證書，有關標章或候選證書申請人之相關資料如有變更，應向執行單位申請換發。

十八、綠建築標章或候選綠建築證書遺失或毀損時，標章使用人或候選證書申請人得敘明事由並加具證明，向執行單位申請補發。

十九、執行單位對使用綠建築標章或候選綠建築證書之建築物，得不定期實施抽查及勘察，查核結果若未符標章或候選證書上所記載指標項目，執行單位應促其一個月內改善，如未改善或改善仍不符合審定通過之指標效益者，執行單位得通知使用人或申請人終止契約及標章或候選證書之使用，並報本部核備後公告之。

廿、使用綠建築標章或候選綠建築證書，有下列情事之一者，為契約之終止事由：

- 使用人或申請人申請終止契約。

- 使用綠建築標章或候選綠建築證書之公有建築物，其相關證件經主管機關撤銷或註銷。

- 違反本作業要點。

- 以詐偽方法或不實文件資料送審。

執行單位應於前項終止事由之日起三日內，通知使用人或申請人終止契約，並報本部備查。

廿一、執行單位應每半年將綠建築標章及候選綠建築證書之申

請、准駁情形及訂約之標章或候選證書申請人名稱、抽查

等事項，彙報本部備查。

廿二、本要點經本部核定後實施，修正時亦同。

貳、公有建築物綠建築標章審查作業流程

申 請 人                執 行 單 位                主管單位

(○○○○○○○○○○)             內政部

備妥綠建築標章建築物申請文件

收件前

資料審查

預  審

寄發核准通知書

簽約及標章製作

委員會審  核

准駁建議

核  備

發  證

資  料  補  正

準備簽約文件

駁回通知

一個月內補正

(備註二)

資料齊全

核准

駁回

送件

八日            三十日           十二日   一日     九日

現場評核

收件掛號並繳費用

退件

資料五日內補正

備註：一、本審查作業時間共計六十日。

二、逾期不補或補正不完全者逕為退件，並退回審查費用新台幣壹萬伍千元及其他費用。

公有建築物候選綠建築證書審查作業流程

申 請 人                 執 行 單 位                 主管單位

(○○○○○○○○○○)             內政部

備妥候選綠建築證書建築物申請文件

送件

收件前

資料查核

資料不齊

資料補正

資料齊全

收件掛號並繳費用

預  審

委員會審  核

准駁建議報部

駁回通知

核准

駁回

核定

核備及證書用印

七日     八日       七日      五日     一日   二日

核准通知

簽約及發證

本審查作業流程時間共計三十日。

參、公有建築物綠建築標章審查收費標準

一、為鼓勵申請綠建築標章，執行單位所需人力及相關行政管理費用等，由內政部循年度預算程序編列補助。惟申請時仍需繳交審查費新台幣參萬元，現場查核費壹萬伍仟元，標章、證書使用費壹萬伍仟元。

二、計算方式如下：

|  | 時 間 | 人 力 | 費 用 說 明 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 審 查 費 | 每案作業流程約需六十日，按每月召開一次審查會議估計。 | 執行單位工作人員 2名預審委員 7名審查委員出席 | 預審費用約15,000元。 審查費(含委員出席及交通費)約15,000元 | 總計每件新台幣30,000元整 |
| 現 場 查 核 費 | 現場查核視申請個案而定，所需時間不計入審查時間內。 | 3名(審查委員、預審人員、執行單位工作人員) | 現場查核費(含旅運費、現勘費、膳雜費及執行單位相關費用) 15,000元 | 總計每件新台幣15,000元整 |
| 標章、 證書使用費 | 標章、證書使用期限為三年。 | 執行單位工作人員得不定期現場追蹤查核 | 標章、證書製作費，追蹤查核管理及執行單位相關費用15,000元 | 總計每件新台幣15,000元整 |

公有建築物候選綠建築證書審查收費標準

- 為鼓勵申請候選綠建築證書，執行單位所需人力及相關行政管理費用等，由內政部循年度預算程序編列補助。惟申請時仍需繳交審查費新台幣參萬元整。

- 審查通過取得候選綠建築證書，退還審查費。惟相關補助款未納編年度預算時，不予退還。

三、 計算方式如下：

|  | 時 間 | 人 力 | 費 用 說 明 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 審 查 費 | 每案作業流程約需卅日，按每月召開一次審查會議估計。 | 執行單位工作人員 2名預審委人員 7名審查委員出席 | 預審費用約15,000元。 審查費(含委員出席及交通費)約15,000元 | 總計每件新台幣30,000元整 |

肆、公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書申請書

公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書申請書

- 申請書

- 綠化指標評估說明書

- 基地保水指標評估說明書

- 日常節能指標評估說明書

- CO2減量指標評估說明書

- 廢棄物減量指標評估說明書

- 水資源指標評估說明書

- 污水及垃圾改善指標評估說明書

## 綠建築評估資料總表(2001年版)

| 申請編號 |  |  |  |  |  |  | 申請項目 |  |  |  | 綠建築標章 (已完工取得使用執照) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請受理日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 候選綠建築證書 (未完工已取得建照) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 候選綠建築證書 (未取得建造執照者) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地號 |  |  |  |  |  |  | 申請人名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 門牌號碼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基地概要 |  |  | 基地面積A0 |  | ㎡ |  |  |  | 地面層面積 |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  |  | 法定建蔽率r |  |  |  |  |  | 設計建蔽率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 法定容積率 |  |  |  |  |  | 設計容積率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 綠建築指標評估大要 | 申請 項 | 指標名稱 |  | 基準值 |  |  |  | 計算值 |  |  |  |  |  | 判斷式 |  |  |  | 合格 | 不 合 格 |
|  | □ | 綠化指標 |  | TCO2 c= |  |  |  | TCO2= |  |  |  |  |  | T CO2≧T CO2 c? |  |  |  |  |  |
|  | □ | 保水指標 |  | λC = |  |  |  | λ= |  |  |  |  |  | λ≧λC? |  |  |  |  |  |
|  | □ | 日常節能指標 |  | EIc＝ |  |  |  | EI＝ |  |  |  |  |  | EI＜EIc? |  |  |  |  |  |
|  | □ | CO2減量指標 |  | 0.88 |  |  |  | CCO2 |  |  |  |  |  | CCO2＜0.88? |  |  |  |  |  |
|  | □ | 廢棄物減量指標 |  | PIc＝3.5 |  |  |  | PI |  |  |  |  |  | PI≦PIc? |  |  |  |  |  |
|  | □ | 水資源指標 |  | 住宅類WR=0.8 其它類WE=0.8 |  |  |  | 住宅類WR= 其它類WE= |  |  |  |  |  | 住宅類WR≦0.8? 其它類WE≧0.8? |  |  |  |  |  |
|  | □ | 污水垃圾改善指標 |  | 配管檢查、 Gi |  |  |  | Gi＝ |  |  |  |  |  | Gi≧10? |  |  |  |  |  |
| 合格指標數： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現場戡查概要(申請候選綠建築證書案免填) ： 勘查日期：_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 綠建築標章審查委員會結論概要： 審查會日期：______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初審委員簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格與否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 召集人簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  | 通過日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 綠化指標評估表

2001年版

| 建物概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請編號 |  |  |  |  | 建築物名稱 |  |  |  |
| 綠化設計概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一.植栽數量表與覆土檢驗、植栽密度檢驗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 植 栽 種 類 |  |  | CO2固定量 Gi( kg/m) | 栽種面積 Ai (m2) |  | 檢驗覆土深度(m) |  | 檢驗每棵種栽面積 (m2/株) |
| 疏植區域 | 闊葉大喬木 |  | 808 | ____株×9.0 m2 = m2 |  | ＞0.9m |  | ＞9.0m2 |
|  | 闊葉小喬木、針葉木或疏葉形喬木 |  | 537 | ____株×6.25m2= m2 |  | ＞0.9m |  | ＞6.25m2 |
|  | 大棕櫚類 |  | 410 | ____株×6.25m2= m2 |  | ＞0.7m |  | ＞6.25m2 |
| 密植區域 | 密植喬木 |  | 900 | m2 |  | ＞0.9m |  | ＜6.25m2 |
|  | 密植灌木叢（高約1.3cm） |  | 438 | m2 |  | ＞0.4m |  |  |
|  | 密植灌木叢（高約0.9cm） |  | 326 | m2 |  | ＞0.4m |  |  |
|  | 密植灌木叢（高約0.45m） |  | 205 | m2 |  | ＞0.4m |  |  |
| 其他區域 | 高草花花圃或高莖野草地(高約1m) |  | 46 | m2 |  | ＞0.25m |  |  |
|  | 一年生蔓藤、低草花花圃或低莖野草地(高約0.25m) |  | 14 | m2 |  | ＞0.25m |  |  |
|  | 多年生蔓藤 |  | 103 | m2 |  | ＞0.25m |  |  |
| 二.生態綠化優待係數 α= (提出本土植物、誘鳥誘蝶植物、耐污染植物等80%以上全面性植栽生態計畫說明,其值為1.1~ 1.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三.綠化總CO2固定量TCO2計算 TCO2＝ΣGi(植栽種類之單位面積CO2 固定量) × Ai (植栽種類之栽種面積)×α TCO2＝ kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、基地綠化及格標準值檢討 法定建蔽率 ( 1－ r ) = ≦0.15? yes:1.0- r= 0.5 no:1.0- r 基地面積 基地綠化及格標準值TCO2C＝0.5 × A0 × ( 1.0 - r)×500 ＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、合格判斷式 合格與否; 合格. 不合格. T CO2 是否 ≧ T CO2 c? |

### 基地保水指標評估表

2001年版

| 建物概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請編號 |  |  |  |  |  | 建築物名稱 |  |  |
| 土壤滲透係數k (m/s) (表層2m以內之土壤) |  |  |  | □有鑽探調查 | 統一土壤分類為 |  |  | k＝ m/s |
|  |  |  |  | □無鑽探調查 | 經判斷土質為 |  |  | k＝ m/s |
| 土壤滲透係數基準值 k (m/s) |  |  |  | □ k≧10 -7 m/s | k＝k＝ m/s |  |  |  |
|  |  |  |  | □ k< 10 -7 m/s | k＝10 -7 m/s |  |  |  |
| 保水設計概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、各項保水手法及保水量Qi值檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保水手法 |  |  |  |  |  |  | 保水量Qi( m3) |  |
| 常用保水設計 | □ | 一. 裸露土地保水量Q1 |  |  |  |  | m3 |  |
|  | □ | 二. 透水鋪面設計保水量Q2 |  |  |  |  | m3 |  |
|  | □ | 三. 人工地盤花園貯留設計保水量Q3 |  |  |  |  | m3 |  |
| 特殊保水設計 | □ | 四. 地面貯留滲透設計保水量Q4 |  |  |  |  | m3 |  |
|  | □ | 五. 地下礫石滲透貯留保水量Q5 |  |  |  |  | m3 |  |
|  | □ | 六. 滲透排水溝設計保水量Q6 |  |  |  |  | m3 |  |
|  | □ | 七. 滲透陰井設計保水量Q7 |  |  |  |  | m3 |  |
|  | □ | 八. 滲透側溝保水量Q8 |  |  |  |  | m3 |  |
| 註 ： Q4至Q8五項為利用特殊排水滲透工程的特殊保水設計法，於山坡地及地盤滑動危機之區域應嚴禁採用之，請詳見評估手冊之說明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二.基地保水指標計算 原土地保水量Q0= m3 各類保水設計之保水量Q'＝Qi= m3 基地保水指標λ=Q'Qo= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三.基地保水及格基準值檢討 法定建蔽率 ( 1－ r ) = ≦0.15? yes: 1.0- r= 0.15 no: 1- r= 1.0- r 基地保水指標基準值λc＝ 0.8 ( 1.0- r) = |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四.合格判斷式 合格與否; 合格. 不合格. λ 是否 ≧ λc ? |

### 水資源指標評估表

2001年版

| 建物概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請編號 |  |  |  |  | 建築物名稱 |  |  |  |  |
| 建築物類別 | 住宿類 |  |  | □ | 其他類 |  |  |  | □ |
| 水資源設計概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宅類 | 省水馬桶大號一次沖水量Q1 |  | L |  | 省水馬桶使用率α1 |  |  |  |  |
|  | 省水馬桶小號一次沖水量Q2 |  | L |  | 二段式省水馬桶使用率α2 |  |  |  |  |
|  | 省水水拴使用水量Q3 |  | L |  | 省水水拴使用率α3 |  |  |  |  |
|  | 省水洗澡設備節水量B |  | L |  | 省水洗澡器材使用率α4 |  |  |  |  |
| 其他類 | 各式用水器材 | 有否省水標章或用水量規範證明 |  |  | 設備總數量 Yi |  | 省水器材採用量 Xi |  |  |
|  | 省水器材採用率R(ΣXi÷Yi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、雨水、中水再利用率C= (未利用時設C=0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二.自來水節水率WR計算 or 省水器具採用節水率WE計算 住宿類 WR ＝(250 – ((13－Q1)×α1＋3.43×(13－Q2) ×α2＋4.57×(3－Q3)×α3＋ B ×α4))÷ 250 – C＝ 其他類 WE ＝ R+ C ＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三.水資源指標及格基準值檢討及合格判斷式 合格與否; 合格. 不合格. WR 是否 ≦ 0.8 ? WE 是否 ≧ 0.8 ? |

### 日常節能指標評估表

2001年版

| 建物概要 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請編號 |  |  | 建築物名稱 |  |  |
| 設計概要 | 建築物類型* | □辦公 □百貨商場 □旅館 □醫院 □住宿 □其他 |  |  |  |
|  | 空調照明用電比γ | （γ依建築類別查表所得） |  |  |  |
|  | 再生能源比α |  |  | 能源管理效率β |  |
| 計算概要 |  |  |  |  |  |
| - 計算建築外殼負荷比EV/EVc EV ＝ EVc ＝ EV/EVc ＝ ＊EV依照內政部營建署公布的最新「建築節能設計的解說與實例」計算 ＊EVc依照現行最新建築技術規則第二章第八節第四十五條之四、五法規規範 計算空調效率比AC/ACc AC ＝ ACc ＝ AC/ACc ＝ ＊AC依照「建築空調系統節能設計---PACS」一書（1997林憲德著，詹氏書局）計算 ＊ACc依照建築類型查本手冊表3-2所得 三.計算照明節能比Lr （住宿類時，令Lr＝0.9） 燈 具 種 類; 燈具數量Lni; 功率Lwi（W）; 效率比Lei. Lr＝(ΣLni ×Lwi) / (ΣLei×Lni×Lwi) ＝ 四.日常節能指標EI計算 EI ＝ {（EV / EVc）×（AC / ACc）×γ ＋ Lr } ×（1.0－α－β） ＝ α、β由表上方數據填入 五.日常節能指標基準值計算 EIc ＝ 0.64 ×γ ＋ 0.9 ＝ 合格與否; 合格. 不合格. 六.基準值判斷 EI ＜ EIc |

*同一幢建築物供二類以上使用用途者，其γ、EVc、ACc之基準依各類用途所佔面積比例加權計算得之

### CO2 減 量 指 標 評 估 表

2001年版

| 建物概要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請編號 |  |  | 建築物名稱 |  |
| 建物概要 | 地上樓層數 |  | 結構系統分類 |  |
|  | 構造別 |  | 結構系統係數S |  |
| - 計算形狀係數F 二.計算輕量化係數W 評 估 項 目; fi係數. 平面形狀; 1.平面規則性a; 平面規則□ 平面大略規則□ 平面不規則□. 2.長寬比b; b＝. 3.樓板挑空率e; e＝. 4.挑空偏心f; f1＝ & f2＝. 立面形狀; 5.立面退縮g; 樓層退縮比＝. 6.立面出挑h; a＝. 7.層高均等性i; i＝. 8.高寬比j; j＝. 9.立面裝飾性k; 儉樸□ 尚可□ 過份裝飾□. F＝ f1×f2×………×f9 ＝ 且 F ≦ 1.2. 項 目; wi. 結構載重; 主結構體W1; □鋼構造、輕金屬構造、木構造 □SRC構造 □RC構造 □磚石構造. 隔間牆W2; □輕隔間牆（使用率一半以上） □磚牆 □RC隔間牆. 外牆W3; □金屬玻璃帷幕牆（使用率一半以上） □RC外牆 、PC版帷幕牆. 衛浴W4; □預鑄整體衛浴（使用率一半以上）. W ＝ Σ Wi ＝. 三.計算非金屬建材使用率R（無使用時R＝0） 高爐水泥; 再生陶瓷面磚; 再生磚、水泥磚; 再生混凝土骨材; 其他再生材料. 再生建材使用率Xi. CO2排放量影響率Zi; 0.12; 0.08; 0.05; 0.01. 優待倍數Yi; 1.0; 2.0; 2.0; 2.0. R ＝ Σ Xi × Zi × Yi ＝. 四.計算CO2減量指標C CO2 CCO2＝ F × S × W × （1 - R） ＝ S由表上方建物概要判斷值代入 五.基準值檢討 合格與否; 合格. 不合格. CCO2 ＜ 0.88 |

### 廢棄物減量指標評估表

2001年版

| 建物概要 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請編號 |  |  | 建築物名稱 |  |  |  |
| 基地概要 | 基礎開挖面積 |  | 基地平衡土方用量M |  |  |  |
|  | 地下室容許開挖土方基準Mc |  | 總樓地板面積AF |  |  |  |
|  | 構造別 |  | 廢棄物減量指數α2 |  |  |  |
|  | 營 建 自 動 化 使 用 工 法 |  | 優 待 係 數 yi | 工法使用率≧60﹪ |  |  |
|  |  |  |  | 是 |  | 否 |
|  | 營建自動化優待係數 α1 ＝ Σyi ＝ |  |  |  |  |  |
|  | 空氣污染防制加權因子α3（查表計算） |  |  |  |  |  |
|  | 特殊公害防治加權係數β（無者設β＝0） |  |  |  |  |  |
| 指標計算 |  |  |  |  |  |  |
| 一.計算非金屬再生建材使用率γ 高爐水泥; 再生混凝土骨材; 再生面磚; 再生磚、水泥磚; 其他再生材料. 分項使用率Xi. 加權係數Zi; 0.04; 0.43; 0.15; 0.16. γ ＝ ΣXi×Zi ＝. 二.計算廢棄物減量指標 PIe = M / AF ÷ Mc ＝ PIb =1－(2.0×α1)－α2 ＝ PId＝1－α2－2.0×γ＝ PIa =1 – Σ(α3) ＝ PI = PIe ＋ PIb ＋ PId ＋ PIa －β ＝ 三.基準值判斷 合格與否; 合格. 不合格. PI ≦ PIc ＝ 3.5 |

污水垃圾改善指標評估表

2001年版

| 建物概要 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請編號 |  | 建築物名稱 |  |
| 污水垃圾設計概要 |  |  |  |
| - 生活雜排水配管檢查項目 生活雜排水源; 檢討管制對象; 合格條件; 合格與否. 住宅生活雜排水; 住宅類建築的浴室、廚房及洗衣空間; 所有生活雜排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道，尤其每戶必須有專用洗衣空間並設有專用洗衣水排水管接至污水系統。. 專用洗衣機雜排水; 寄宿舍、療養院、旅館、醫院、洗衣店等建築物的專用洗衣間; 必須設置截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道。. 專用廚房雜排水; 學校、機關、公共建築、餐廳、俱樂部、工廠、綜合辦公大樓等設有餐飲空間、員工餐廳的專用廚房; 設有油脂截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道。. 專用浴室雜排水; 運動設施、寄宿舍、醫院、療養院、俱樂部等建築物的專用浴室; 排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道。. 註：複合性建築或機能複雜性建築所需檢討之生活雜排水項目可能不只單一水源，必須同時檢查合格方可得到污水檢查及格 二、垃圾處理獎勵得分 垃圾處理措施; 獎勵得分; 得分項目. 1.設有充足垃圾處理運出空間並有綠化、美化或景觀化的專用垃圾集中場。; Gi = 5 分. 2.具體行源垃圾分類回收系統並有執行成效者。; Gi =4 分. 3.設置冷藏、冷凍或壓縮等垃圾前置處理設施者。; Gi = 4 分. 4.設置防止動物咬食的密閉式垃圾箱，並定期執行清洗及衛生消毒者。; Gi = 2 分. 5.設有廚餘收集處理設施，並確實執行廚餘利用者。; Gi = 2 分. 6.集合住宅大樓設有公共燒香燒銀紙的空間及焚燒設備者。; Gi = 2 分. 7.上述以外之垃圾處理環境改善規劃，經評估認定有效者。; Gi =設定值. ΣGi ＝ （ ≧10 分方為合格）. 合格與否; 合格. 不合格. 本指標必須為前二大項檢查同時及格方為合格標準 |

切     結     書

| 申 請 人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請地號 |  |  |  |  |  |  |
| 申請地址 |  |  |  |  |  |  |
| 未申請建造者 |  | 建造號碼 |  |  | 使造號碼 |  |
| 樓 層 數 | 地上 層；地下 層 |  |  | 使 用 別 | （供、非供） 公眾使用建築物 |  |
| 本人切結絕對維護標章暨候選證書之榮譽，絕對遵守建築、消防法令，對取得標章之公有建築物，絕不違規使用，絕對依規定辦理建築物公共安全檢查及消防安全設備檢修之規定，如因不當使用建築物，以致影響公共安全、公共衛生損及標章暨候選證書之榮譽時，申請人負法律上的全部責任，與標章暨候選證書頒授單位無關，謹此切結。 |  |  |  |  |  |  |
| 切結人： 簽 章： 中 華 民 國 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |