宜昌國小 實驗室安全衛生工作守則

102年 8 月 1 日製

- 必須遵守本校及所屬單位訂定之安全衛生工作守則及相關注意事項。

- 任何實驗應明訂作業程序、作業條件及安全衛生注意事項。

- 實驗室注意事項：

  - 實驗進行中，對於防火、防爆、防水災都須有相當的考慮，並在門上明顯位置告示緊急狀況之簡易處理流程、緊急聯絡人及聯絡方式。

  - 未經教師允許不可擅自取用他人實驗室之器材及設備等物品，各實驗室應確實建立借用登記簿。

  - 儀器應妥為保管維護，並依隨附使用說明書使用。

  - 從事任何實驗前，應確實做好安全評估，並採取適當的防護措施。使用儀器前，務必詳細研讀使用說明書，不會使用時，請勿自行動手，以免發生意外。

  - 烘箱、蒸餾器等加熱設備附近嚴禁放置易燃物及易爆炸化學藥品，操作時需派人檢查，避免超時加熱，造成危險。

  - 在實驗室內操作，應穿實驗衣，必要時須穿手套並配戴安全鏡及防護口罩。

  - 實驗室成員均須會操作滅火器，並確知各項緊急應變設備(如緊急沖淋器、急救箱、個人防護具及逃生口等)之所在位置及使用方法。

  - 實驗室內禁止吸煙、吃喝食物、喧鬧、嬉戲或進行無關的實驗，冷藏化學藥品之冰箱不得放置食品、飲料。

  - 氣體鋼瓶應直立並以鐵鍊等固定不使動搖，防止地震及碰撞倒下，其壓力錶也應明顯標示出最高使用壓力位置。

- 化學藥品注意事項：

  - 化學藥品及氣體鋼瓶應依「危害通識規則」張貼危害圖式及內容。

  - 使用化學藥品場所，應於現場明顯處備置：

(1)化學藥品清單 (2)物質安全資料表(MSDS/SDS) (3)緊急應變(含洩漏處理)設備。

並於實驗前詳細閱讀有關藥品之物質安全資料表。

  - 各類廢液、空瓶應依環保法令相關規定標示清楚並分類存放，不得任意傾倒、堆放。

  - 從事會產生毒性、腐蝕性蒸氣之作業時，應在排氣櫃內進行。危險性或異味實驗時，實驗在進行中需於門外張貼警示標示，並請張貼緊急處理聯絡人。

  - 使用排氣櫃前須先將抽風裝置打開，等三分鐘後再進行作業，使用中之玻璃拉門高度，應低於人員操作時之口鼻呼吸帶高度。

  - 具危險性之實驗或實習，應在正常辦公時間內進行，如需要在非辦公時間進行，則須先經指導教授或實驗場所負責人同意。

  - 最後離開實驗室的人員，尤其是停電、週末及放長假前，必須確實檢查所有化學用品是否擺放正確位置、所有電器、氣體鋼瓶、實驗設備之開關、水龍頭、及實驗室門窗等是否確關閉。

實驗操作之安全要領

（一）實驗課前準備工作

1.進入實驗室先打開窗戶，保持通風。

2.知道滅火器和沖洗裝置的位置及使用方法。

3.依照組別座次，坐於固定之組桌，各組遴選組長。組長對實驗及技能課程應負成敗職責。

4.保持安靜，分組組長清點器材和人數，向老師報告。

5.實驗時各組組長應分配每一位組員工作，並於時間內完成。

6.詳讀書本課程內容，熟悉操作方法

7.實驗前應熟悉可能發生的意外以及緊急應變措施與安全防護措施。

8.初學者或對一個不熟悉的實驗，應有老師在旁指導。

（二）實驗課上課中

1.注意聆聽老師講解實驗操作程序和危險事件之防範方法。

2.依照實驗步驟操作，並細心觀察和記錄。

3.分組討論並提出問題，請教老師。

4.操作完畢，完成實驗記錄。

5.實驗室中嚴禁追逐、嬉戲、喧嘩和危險的操作，以免意外發生。

6.從事實驗工作時務必集中精神專心一致。

7.課程操作時，務須小心謹慎，以防意外事件發生。如有意外發生時，應馬上通知教師。

（三）實驗結束後

1.將廢棄物分類集中。

2.清洗玻璃器皿、桌面及水槽中的雜物。

3.整理桌面，並將器材放置整齊。

4.實驗結束後，應關閉所有不用之電源。

5.離開實驗室前請徹底洗淨雙手。

緊急應變系統編組表

| 應變單位 | 負責人 | 執掌 |
| --- | --- | --- |
| 緊急應變決策小組 | 召集人：校長 | 1.負責指揮應變處置 2.宣佈及解除警戒狀況 |
| 災害防救中心 | 總指揮：學務主任 副總指揮：訓育組 | 1.災情蒐集 2.災情彙報 3.掌控現場 4.救援器材調度 5.對相對機關聯絡及狀況報告 |
| 諮詢組 | 總務主任 | 1.事故確認 2.提供事故控制專業諮詢 |
| 通報組 | 教務主任 | 1.傳播媒體接待 2.蒐集資料與彙集 3.發佈媒體新聞 4.協助聯絡支援單位 |
| 搶救組 | 學務處體育組 | 1.增援個人防護器材與裝備 2.補充滅火、搶救器材 3.協助器材搬運與搶救 |
| 疏散組 | 學務處生教組 | 1.人員疏散與現場管制 2.校外支援單位引導 3.實施交通管制及道路淨空 |
| 救護組 | 學務處衛生組、 護理師 | 1.成立臨時救護站 2.傷患送醫 3.傷患健康狀況回報 4.罹災教職員生心理輔導與追踪 |
| 防護組 | 總務處事務組 | 1.現場水電管理支援 2.現場環境檢測、消防測災 3.現場危害物搜查及除污工作 |

緊急應變流程圖

如遇緊急狀況，請洽學務處，分機301~305。

現場人員疏散

實驗室發生火災、爆炸或化學品洩漏等事故

通報現場單位主管

確定災害狀況

成立緊急應變決策小組

防止災情擴大

防護組

確定控制災情

宣布狀況解除

復原工作

安全防護器材除污與清點

事故調查與報告

引導人員疏散

疏散組

人員清點回報

疏散組

成立臨時救護站

救護組

請求外援

消防隊

環保局

勞檢所

通報組

傷患搶救搬運

搶救組

是

否

事故確認

諮詢組

災情狀況是否擴大