室內設計施工圖

關

於

膨脹螺栓

系統家具

系統板材

指導老師：陳嘉基

膨脹螺絲

(一)何謂膨脹螺絲：

金屬螺絲外面套上一層塑膠的外殼。先在牆上鑽一個跟釘子大小差不多的洞，然後用工具把這釘子套上塑膠外殼打進洞去，因為金屬打進牆壁之後，塑膠被撐開，就會像倒勾一樣咬住牆壁，所以稱為「壁虎」。膨脹螺絲廣泛被運用在家飾及建材的安裝上面，尺寸由小到大。

http://www.im-lost.com/HeartRoom/study/in_study.asp?ArticleNo=16509&PageNo=1184 (二)膨脹螺絲之固定原理：
膨脹螺絲之固定乃是利用楔形斜度來促使膨脹產生摩擦握裹力，達到錨定效果。

(三)膨脹螺絲的埋入深度：

一般膨脹螺絲之埋入深度以其固定用螺栓直徑的4倍為計算基準，當然埋入越深其所能承受之拉、剪力也越大，但因廠家設計時需考慮材質及錨定等問題，故除經特殊設計，始能產生完全相對加深埋入之效果。

(四)膨脹螺絲的強度：

膨脹螺絲的強度測試，以往均以油壓器加壓，在拉出膨脹螺絲的最大力量為其抗拉強度，這種方法的缺點就是未能測知螺絲離開水泥的變位情形，也就是說，我們無法知道膨脹螺絲本身材料的彈性應力是在幾公斤之內，因此新型的測試儀器，是把拉力與變位以座標圖繪出，Y軸為拉力，X軸為變位，當拉力上升時，變位隨之增大，直到水泥破裂或者是膨脹螺絲被拔出或被拉斷。此一曲線的最高點，即為極限抗拉力，另外當拉力上升到某一點，如除去拉力後，變位仍能回到原處者，這一點正是膨脹螺絲本身材料的降伏點，也正是我們設計上所要的比例荷重。

(五)安全率之採用：

一般安全率採用之方向有二：

(一) 極限強度法：此法乃是將膨脹螺絲打入混凝土內拉出，以其破壞點為基準，再以4~5倍之安全率為可用強度。此法於國內外之採用已有數十年之歷史。

(二) 比例強度法：此法測試方法同(一)，但重點為求出變形點(即為比例荷重)，以此?採用基準，再考慮以安全率2倍為可用強度，因其可由路德線(Luder)觀知「應力-應變」情形，故較為精准及便捷，但因其欲求出變形點(比例荷重)，較極限強度法複雜，且須使用較精准之儀器故一般為研究上採用，此法亦符合ASTM E488-88規定。極限強度法之安全率，以目前國際上大都採用4倍為主(依建築技術規則之規定，吊裝設置必須要有所吊裝件重量的四倍強度)，但因台灣位於地震帶，對於較重要之工程或建物，須顧及其安全性、生命性等因素時，應考慮5倍以上。而動荷重因其加力於物體上之動力條件使材料為生棒內阻力(resisting force of bar)最大為逐漸遞加外力之兩倍，故動荷重之安全率應考慮為8倍以上，若以考慮突發加力或震動力時，當可按一般之安全率使用4~5倍，上述棒內應力系限定於比例限度之內。事實上，安全率之考慮，應由設計者或工程師依據設計實際需要加以研判考慮。

比例強度法之安全率較為單純，因其以求出比例荷重，故一般以比例荷重之40%~60%為安全率，但若為較重要及有安全考慮或動荷重，亦應由設計者或工程師按實際情況考慮安全率，本公司建議採用之一般長期荷重為比例強度之50%。

(六)兩支間距及邊距之考慮：

|  | 兩支間距 | 標準邊距 | 最小邊距(最靠邊距離) |
| --- | --- | --- | --- |
| 金屬 膨脹螺絲 | 埋入深度 3.5倍以上 | 埋入深度 3.5倍以上 | 埋入深度 1.5倍以上(拉力會減低) |
| 化學錨栓 | 2倍 | 1.2倍 | 0.5倍(拉力會減低) |

http://www.shf.com.tw/spml-pzls-design.htm

(七)常見種類規格

|  | 鎚釘式膨脹螺絲 | 平頭膨脹螺絲 | 套管膨脹螺絲 | 內牙膨脹螺絲 | 套頸式(拉帳)膨脹螺絲 | 化學錨栓 | 專利式膨脹螺絲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規格 | M6~M20 | 1/4~1/2 | 1/4~1 | 1/4~3/4 | 1/4~3/4 | 3/8~1-1/2 | 1/4~3/4 |

http://www.kaolai.com.tw/kaolai-c/%BE%C0%AA%EA.htm

系統家具

- 何謂系統家具

首先我們需先為系統家具擬定一個範疇。系統家具就是將家具的板材、配件及組件，做事先規劃的處理，然後就如同玩積木遊戲般，加以組裝、配置完成，換句話說，就是「活動式家具」，其內容從廚房廚具、客廳櫃、衣櫃、書櫃、餐具櫃、鞋櫃、隔間櫃、書桌、壁櫃……..等等，都可根據每個人的不同需求，做有系統的規劃並量身訂製，其中規格化的成分約佔家具總比例的70％，而其餘30％則是預留的彈性變動空間，因此系統家具或有人稱之為「系統裝潢家具」。強調整體風格的設計表現 英國MFI香港區總經理Donnie MacNeil表示，系統家具是從廚房的櫥具發想而來，創意源自一個個的BOX，可說是家具的組合遊戲，首先須將家具的尺寸簡化至一定的規格，使組裝更容易，即便在家具不斷擴充後，仍能呈現風格風格一致的整體性。另外系統家具還涵括了所有的家具類別，諸如桌、椅、几等，讓整個空間可以呈現一致的調性。總的來說，系統家具及在將家具加以適度的規格化處理，而消費者可依照喜愛的尺寸、風格，並在不破壞現場建材的狀況下，以規格化的板材、配件，及量身訂做的方式，在短時間內加以組裝、配置，值得注意的是每一套系統家具彼此之間雖然並不相容，然而，系統家具卻因為可以省時、省料(以特定的規格在工廠大量生產，且不浪費零角料)，又拆、組裝容易、可移動、可擴充、施工期短，在講求效率、便利的現代人生活中，有著不可忽視的發展空間…

http://www.shd.com.tw/about%20system%20furniture.htm

(二)系統家具的九大技巧-為空間量身訂做

- tip 1 美形家具的多元化

系統家具也可以相當美形化，利用不同板材讓系統家具為空間增添豐富性。

- tip 2 多變化的樣式以及適合各空間

一般系統家具所採用的表面材質，一般大多數採用塑合板，塑合板因為它的膠合密度高、空隙小，所以不易變形，此外亦具有防潮、耐磨、耐撞、耐熱、耐酸鹼等特性，不論是烤漆或者是貼皮都有相當多樣化的選擇性。

- tip 3 兼具收納、分類的櫥櫃

如家中書籍眾多或日常用品眾多，可請專人定做不同大小的櫥櫃以符合物件擺放的尺寸。

- tip 4 整體一致的電視牆

簡約俐落大方的櫥壁設計、巧妙的組合實用性十足的收納功能，如空間坪數上有所限制，可以選購懸掛式系統櫃，將所有機能隱藏於內。

- tip 5 有效作為區隔空間的界定因子

系統家具的好處是可以針對空間作一定作，不論空間的高低寬窄，都可重新再設定空間調性。

- tip 6 畸零空間的良好運用

公共空間的整體規劃，從家具、櫥櫃的選購都可以請專人量身打造，風格上會更顯一致。

- tip 7 模具化、組織化的強大功能

家中衣物眾多，因此需要一個完善的櫥櫃將物品作一歸納。如衣櫥內部可隨需要及喜好置入大小不同層架以及櫃體。

- tip 8 方便拆除施工

兒童房相當適合施作系統家具，隨著年齡增長，空間就容易不敷使用，因此系統家具的方便拆卸組裝就是相當省錢省力的好作法。

- tip 9 善用系統家具的特性

空間的廊道或大樑底下都可運用系統家具的優點來「喬」出最佳擺置，櫥櫃的把手和內裝的五金亦可依照自己的想法喜好來挑選.，訂作出與眾不同的居家風格。

http://tw.house.yahoo.com/article/aurl/d/a/070807/17/340.html

(三)相關圖片

系統板材

- 何謂系統板材

符合生態自然的環保素材
高密性聚合板再生木

所謂系統板材又稱為塑合板 (PATICALE BOARD) 其作法是將橡木、櫸木等十餘種木材打碎成纖維粒片粒狀，再以特殊用膠膠聚合之粒片合板，其製作過程不需砍伐巨木，亦可利用再生木製造，具有再生天然環保無污染等的特性與優點，是最符合自然生態的環保素材。

http://www.twdeco.com/kitchen/sys-kit01-wood.htm

其表面所貼的材質為美耐皿,即為薄的美耐板
而塑合板等級區分，則由其吸收水份之膨脹係數區分V20、V100、V313
以及所含甲醛釋放值E1、E2、E3而定三種等級。

http://www.cf-tw.org/cgi-bin/field/field_content.asp?&field_id=1&title_id=62&CONTENT_NOWPAGE=1&po=716&title_lasttime=2007-11-01%2000:14:39

- 分級

依甲醛釋出量

- E2級 甲醛釋出量介於0.1~0.2P.P.M.，即10-20MGR/100G。

- E1級 甲醛釋出量小於0.1P.P.M，10MGR/100G。

- E0級 甲醛釋出量LIM→0。

依防潮能力

- V313 一般稱防水板(MOISTURE RESIST PARTICLE BOARD)：
24小時浸水厚度膨脹率6%。

- V100 一般稱防潮板：24小時浸水厚度膨脹率6%~12%。

- V20 一般稱為普通板：24小時浸水厚度膨脹率12%以上。

V313 事實上是一種濕循環測試法。其測試方法如下：

- 在20度C以上之水中放3天

- 在零下72度C環境中冷凍1天

- 在70度C以上環境中乾燥3天

以上之過程重複3次。
在以上這些程序完畢後，這片板子在相對溼度65%及20度C環境中氣候化，
然後在檢驗這片板子的張力、強度及膨脹率。

http://macrossvin.blogspot.com/2006/10/e0e1.html

- 甲醛含量各國標準比較表

| 比較 | 台灣CNS2215標準 | 歐盟EN717-1標準 | 德國EN120標準 | 日本JIS A5908標準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法 | 玻璃乾燥器法 | Chember法 | Perafator法 | 玻璃乾燥器法 |
| 試劑 | 乙醯丙酮醋酸銨 | 乙醯丙酮醋酸銨 | 甲苯乙醯丙酮醋酸銨 | 乙醯丙酮醋酸銨 |
| 甲醛含量表示法 | mg/L | mg/m3 | mg/100g | mg/L |

備註：mg/L就是=PPM(百萬分之一),因為國際化學計量單位上 重量單位是用Kg(公斤)而mg則是毫克;容量單位是用L,ml則為毫升。

(四)甲醛對身體之危害

甲醛為較高毒性的物質，已經被世界衛生組織確定為致癌和致畸形物質。研究表明，甲醛具有強烈的致癌和促癌作用。甲醛對人體健康的影響主要表現在嗅覺異常、刺激、過 敏、肺功能異常、肝功能異常和免疫功能異常等方面。其濃度在每立方米空氣中達到0．06-0．07mg/m3時,兒童就會發生輕微氣喘。當室內空氣中甲醛含量達0.1mg/m3 時，就有異味和不適感；達到0.5mg/m3 時，可刺激眼睛，引起流淚；達到0.6mg/m3，可引起咽喉不適或疼痛。濃度更高時，可引起噁心嘔吐，咳嗽胸悶，氣喘甚至肺水腫；達到30mg/m3 時，會立即致人死亡。在所有接觸者中，兒童和孕婦對甲醛尤為敏感，危害也就更大。

- 健康板材的認證標章

歐盟生態產品獎                    德國藍天使
                               BLUE ANGEL標誌                 歐盟PEFC認證

台灣環保標章                      歐盟CE標誌認證

http://www.e-zero.com.tw/FAQ.htm

心得

此次作業和以往的描圖不同，是要靠自己去找出和其題目相關的資料。藉由搜尋相關網站或是參考相關書籍資料，這些靠自己雙手找出的知識，則會更加的在腦中留下印象。

像是之前一直聽到的系統家具、系統板材，在還沒有看到那些相關資料的時候，根本不會去想到它還有那麼多的附屬知識，不是很單純的就只是家具或是板材。

我想這種讓老師出題讓學生去找出答案的類互動式教學其實也很不錯。瀏覽很多資料，自己去過濾精簡摘要、看到不同的答案進而去區分對錯。老師的目的應該就是這樣吧，讓我們自己去catch到一些東西，而不是在課堂上聽聽就算了。

藉由這次作業，雖然不敢說自己已經完全了解上述三個項目的相關資料，不過應有知識大概也都知道了七八成，還多了一些上課以外的補充。雖然找資料的過程很漫長，瀏覽網頁會讓人很沒有耐心，不過找到了的知識就是自己的，我想對於課業的助益絕對是加分不少吧，起碼考試的時候想要忘記也都很難啊…

最後，就謝謝老師瀏覽到這裡…看了這麼多資料應該很疲勞吧？！

謝謝。