國民中小學課桌椅規格

課桌椅規格符號說明

單位：cm                                                                                86.6公佈,  89.6修正

| h1:桌高*=42.94%×平均身高＋2 | :桌面深=至少 40 , 至多45 |
| --- | --- |
| :椅座高*=22.98%×平均身高＋2 | :膝蓋最大活動深度=-7 |
| :桌面下緣高=－2 | :有效椅座深=25.86%×身高－5 |
| :水平抽屜開口高=定值=11 | :抽屜深 |
| :抽屜下空間高*=－ －(1/2)木條厚(2cm) | :桌面寬=定值=60 |
| :桌側面下橫木高=定值=10 | :桌面兩腳左右活動空間寬=定值=48 |
| :桌正面下橫木高=定值=14 | w3:椅面寬 |
| :椅子最高點=＋3.2 | :椅背木條投影長=－2× (腳柱寬(3) ＋1) |
| :椅背最高點=19.04%×身高＋5.5－0.2 | a: 椅座傾角=定值=5 º |
| :椅背最低點=19.04%×身高－5.5 | b: 椅背傾角=定值=100 º |
| :置物空間高 | : 椅背弧度半徑 |
| :總椅高=＋＋3.2 | 容許水平抽屜高=－－腿隙－2 腿隙=9.9%×身高 |

註：*為課桌椅主要尺寸公差為±0.2cm，其餘次要尺寸公差為±0.5cm。

課桌型號規格尺寸表

單位：cm                                                                                86.6公佈,  89.6修正

| 型 號 |  | 110型 | 115型 | 120型 | 125型 | 130型 | 135型 | 140型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圓柱色彩 PANTONE 編號 |  | 乳黃 100CP | 土黃 143CP | 茶 168CP | 淡藍 292CP | 藍 Process Blue CP | 深藍 Blue 072CP | 紅 Red 032CP |
| 適高範圍 |  | 106~113 | 111~118 | 116~123 | 121~133 | 126~138 | 131~143 | 136~148 |
| 選用範圍 |  | 106~110.9 | 111~115.9 | 116~120.9 | 121~125.9 | 126~130.9 | 131~135.9 | 136~140.9 |
| 延伸範圍 |  | 111~113 | 116~118 | 121~123 | 126~133 | 131~138 | 136~143 | 141~148 |
| h1 桌 高* |  | 49.2 | 51.4 | 53.5 | 57.8 | 60.0 | 62.1 | 64.3 |
| 桌面下緣高 |  | 47.2 | 49.4 | 51.5 | 55.8 | 58.0 | 60.1 | 62.3 |
| 抽屜下緣高* |  | 35.2 | 37.4 | 39.5 | 43.8 | 46.0 | 48.1 | 50.3 |
| 桌面深 |  | 至少 40.0 , 至多45.0 |  |  |  |  |  |  |
| 桌面寬 |  | 60.0 |  |  |  |  |  |  |
| 桌面兩腳左右活動空間寬 |  | 48.0 |  |  |  |  |  |  |
| 膝蓋最大 活動深度 |  | -7 |  |  |  |  |  |  |
| 水平抽屜深 |  | 至多(-19) |  |  |  |  |  |  |
| 型 | 145型 | 150型 | 155型 | 160型 | 165型 | 170型 | 175型 | 180型 |
| 色 彩 | 橙 Orange 021CP | 黃 Yellow CP | 翠綠 375CP | 綠 347CP | 墨綠 3435CP | 暗紅 Rubine Red CP | 白 White CP | 黑 Black CP |
| 適 | 141~153 | 146~158 | 151~163 | 156~168 | 161~173 | 166~178 | 171~183 | 176~188 |
| 選 | 141~145.9 | 146~150.9 | 151~155.9 | 156~160.9 | 161~165.9 | 166~170.9 | 171~175.9 | 176~180.9 |
| 延 | 146~153 | 151~158 | 156~163 | 161~168 | 166~173 | 171~178 | 176~183 | 181~188 |
| h1 | 66.4 | 68.6 | 70.7 | 72.9 | 75.0 | 77.1 | 79.3 | 81.4 |
|  | 64.4 | 66.6 | 68.7 | 70.9 | 73.0 | 75.1 | 77.3 | 79.4 |
|  | 52.4 | 54.6 | 56.7 | 58.9 | 61.0 | 63.1 | 65.3 | 67.4 |
|  | 至少 40.0 , 至多45.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 至多(-12) |  |  |  |  |  |  |  |

註：*為課桌椅主要尺寸公差為±0.2cm，其餘次要尺寸公差為±0.5cm。

課椅型號規格尺寸表

單位：cm                                                                              86.6公佈,  89.6修正

| 型 號 | 110 115 型 120 | 125 130 型 135 | 140 145 型 150 | 155 160 型 165 | 170 175 型 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適高範圍 | 106~123 | 121~143 | 136~158 | 151~173 | 166~188 |
| 選用範圍 | 106~120.9 | 121~135.9 | 136~150.9 | 151~165.9 | 166~180.9 |
| 延伸範圍 | 121~123 | 136~143 | 151~158 | 166~173 | 181~188 |
| h2 椅座高* | 28.7 | 33.0 | 36.5 | 39.9 | 43.4 |
| 椅座深 | 24.7 | 29.9 | 33.8 | 37.7 | 41.5 |
| 椅面寬 | 至少32 至多36 | 至少34 至多38 | 至少36 至多40 | 至少38 至多42 | 至少40 至多44 |
| 椅背最高點 | 27.2 | 31.0 | 33.9 | 36.7 | 39.6 |
| 椅背最低點 | 16.4 | 20.2 | 23.1 | 25.9 | 28.8 |
| h2+h9+3.2 總 椅 高 | 59.1 | 67.2 | 73.6 | 79.8 | 86.2 |
| 椅背木條投影長 | 22.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 |
| 椅背弧度半徑 | 59.0 | 77.7 | 88.0 | 99.0 | 110.7 |
| a椅座傾角 | 5 º |  |  |  |  |
| b椅背傾角 | 100 º |  |  |  |  |

註：*為課桌椅主要尺寸公差為±0.2cm，其餘次要尺寸公差為±0.5cm。

新型課桌椅修改後之規格與86年公布之課桌椅規格之比較表

| 版本 修改項目 |  | 八十六年公布之課桌椅規格 | 修正後之規格 （八十九年） | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桌面深 |  | 40.0 | 至少40.0 至多45.0 |  |
| 尺寸公差 |  | 主要公差為±0.1cm 次要公差為±0.2cm | 主要公差為±0.2cm 次要公差為±0.5cm |  |
| 水平抽 | 110-140 型 | 至多21.0 | 至多（減19.0） |  |
| 屜深 | 145-180 型 | 至多28.0 | 至多（減12.0） |  |
|  | 110 115型 120 | 30.0 | 至少32.0 至多36.0 |  |
|  | 125 130型 135 | 34.0 | 至少34.0 至多38.0 |  |
| 椅面寬 | 140 145型 150 | 36.0 | 至少36.0 至多40.0 |  |
|  | 155 160型 165 | 38.0 | 至少38.0 至多42.0 |  |
|  | 170 175型 180 | 40.0 | 至少40.0 至多44.0 |  |
| 課椅置 | 110-150型 | 15.0 | 各加大為20 | 此項將從規格中刪除，修訂結果 |
| 物空間高 | 155-180型 | 18.0 |  | 僅在製造手冊上呈現 |

課桌尺寸參數圖（86.6公佈，89.6修正）

課椅尺寸參數圖（86.6公佈，89.6修正）