南投縣富功國小防災教育校園災害潛勢管理防救計畫

一、本校地理位置及地形特徵：

本校位於富寮里中正路北側低窪地帶，四周東、西、南三側地勢均比本校高，所以本校排水均賴向北之溝渠排放。

二、潛勢分析本校可能淹水情形：

雖然本校為一窪地地形，但是在富昌路築高前，原本學校有一東西向之灌溉溝渠貫穿學校，是故從無淹水情形發生。但是隨著西側的富昌路築高，截斷排水的灌溉溝渠，以及北側南開科技大學圍牆的築起，本校盆地般的地形開始了淹水的情形。目前學校四周的雨水匯流至本校後，只能向北流後靠一管徑不大之涵管排除；但此一涵管管徑過小，杯水車薪無濟於事，造成區域排水不良。而鄰近的南開科技大學為阻止區域雨水向其校園宣洩，在北面築起高牆並加高門檻以及防水門高度後，加劇了本校淹水的情形，水位屢創新高，使本校及附近民眾苦不堪言。

三、災害潛勢分析表列：

依據災害潛勢分析網站資料所示(如下圖)，本校面臨之災害潛勢如下：(1)地震災害為低潛勢 (2)淹水災害為高潛勢 (3)坡地災害為低潛勢 (4)人為災害為中潛勢 (5)輻射及海嘯災害為無。

依據圖資分析，本校目前需防範的目標依序為(1)淹水災害 (2)人為災害 (3)地震與坡地災害。

| 南投縣草屯鎮富功國民小學 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 災害類型 | 發佈時間 | 潛勢結果 | 詳細說明 |
| 地震 | 2013 | 低 | 各類活動斷層200公尺範圍外學校、Ei值>125或D值≦0.1 |
|  | 2012 | 低 | 低潛勢學校 |
|  | 2011 | 低 |  |
|  | 2010 | 尚無法判定 |  |
| 淹水 | 2013 | 高 | 累積雨量達300mm/day(或350mm/day)以下，學校可能發生淹水 |
|  | 2012 | 高 | 過去10年內，校園中曾經發生過發生3次(含)以上淹水事件。 |
|  | 2011 | 高 | 過去10年內，校園中曾經發生過發生3次(含)以上淹水事件。 |
|  | 2010 | 高 | 過去10年內，校園中曾經發生過發生3次(含)以上淹水事件。 |
| 坡地 | 2013 | 低 | 校園週邊200公尺內無崩塌地或土石流潛勢溪流或順向坡;校園週邊200公尺內無崩塌裸露土坡者 |
|  | 2012 | 低 |  |
|  | 2011 | 低 |  |
|  | 2010 | 低 |  |
| 人為 | 2013 | 中 | A、B、C、D條件中，有任一或任二為滿足高潛勢或低潛勢者 |
|  | 2012 | 中 | 高交通流量 |
|  | 2011 | 中 | 校區位於交通要道，尖峰車流量較大，且校區附近有1項以下危險設施及場所，此外，校區周圍有1條以下危險流域。 |
|  | 2010 | 中 | 交通流量大，但附近流域及其他危險設施及場所較高潛勢學校低。 |
| 輻射 | 2013 | 無潛勢 |  |
|  | 2012 |  |  |
|  | 2011 |  |  |
|  | 2010 |  |  |
| 海嘯 | 2013 | 無潛勢 |  |
|  | 2012 |  |  |
|  | 2011 |  |  |
|  | 2010 |  |  |

四、本校面對潛在災害危機之防範及處置對策：

(一) 短期目標 (預訂103年完成)

1.因應颱風及其他水患之處置對策

(1)每月檢查校園排水設施，排除可能掉落阻礙排水之物品。

(2)防汛期間，各項教學物品及行政設備均放置高處，避免因地勢低而淹水，造成設備的損失。

(3)加強師生防颱觀念與準備。

(4)寒、暑假期間，本校體育館除韻律教室及桌球隊使用之教學設施外，其餘設備皆另置於高處，並裝設防水閘門。一樓班級教室門口裝置簡易水閘門，減少水患造成之損失。

(5)定期檢查、測試體育館地下室發電機組是否正常運作，以利電力正常供應。

2.未來防範水患之策略與作為

(1)定期請廠商與建築師檢查體育館地下室水閘門之強度與功能，確保水閘門受壓安全強度。

(2)持續反映並請相關政府單位重視、協調解決因低漥地區嚴重積水情形，建造排水溝渠或地下涵管暢通排水，免除學校及附近居民淹水之患。

3.配合中央氣象局地震速報預警系統建構防災系統

(1)建置與中央氣象局地震速報預警系統連線之專門主機。

(2)更新逃生照明設備、排煙系統及相關消防防災設備。

4.人為災害、交通安全防範及水域活動安全演練與宣導。

(二) 中期目標(預訂104年完成)

1.配合營建署及縣府相關單位之下水道工程，解決本校週遭道路易淹水問題。

2.結合社區資源，辦理社區性防災宣導。

(三) 長期目標(預訂105年完成)

1.申請防災校園計畫，結合相關單位經費，改善本校防災相關設備之不足。

2.結合社區發展協會及社區民眾，建立複合式災害防救系統。