第 一 章　總則

一、本施工規範為合約書之一部份，其所列各種材料施工方法及標準為監造、請款、驗收之依據，承商均應充份認知其內容。

二、承商對各項文件、圖說均應確實了解，估價前並須親自到工程地點詳細勘察，對於地勢、土質、緊鄰鄰地之環境，原有溝渠、建築物、工作場所、交通運輸、自來水、電、瓦斯、通訊管線、當地法規以及其他特別規定等，均須調查清楚，日後不得再籍詞加價。

三、圖樣、施工規範標準

(一)	圖樣包括本合約圖及一切後續補充之詳圖，和本工程於施工進行中，本所對某部份工程合約圖內材料及做法若不盡詳細時，得逕行補充施工大樣圖，承商應照補充詳圖施作，不另給價。

(二)	本所有改良原合約圖之權，該改良變更圖發交給承商後，如承商認為有增加工、料時，應於七日內提出追加工料原因及明細，否則該變更圖即認為與原圖工、料相符，日後承包人不得再要求加價。

(三)	圖樣及施工規範均係說明工程上一切施工順序，構造方法、使用材料規格之重要文件，二者均有同等效力，其有載於此而未載於彼，或二者所載偶有不符者，承包人員均應依照建築師之解釋辦理。

(四)	所有圖樣應以註明之尺寸為準，尺寸數字如有未註明錯誤或不相符時，均應由建築師解釋說明。

(五)	本工程係屬總價承包之工程，標單內所列之項目及數量，僅供承包人之參考，在投標前，承包人均已充份認知本工程範圍、施工圖、施工規範、現場及環境及一切為完成本工程所需之工料，標單內所有數量不符或遺漏之項目，應視同已合併於其他相關項目估計在內，故工程總價應包括所有人工、材料、工具、運輸、保險、鄰房屋損、意外賠償等費用，如標單、圖樣、施工規範三者均未載明而為工程慣例上所應有或不可缺者，承商均應遵從指示辦理，不得推諉或要求加價。

四、工程施工與管理

(一)	承商應雇用有豐富工程經驗之負責人常駐工地，如建築師或甲方認該負責人不能勝任工作時，得要求承商換人，未經建築師或甲方同意，承商亦不得任意變更工地負責人。

(二)	承商於施工前均應詳讀各種圖說規定，如發現有錯誤不符或應刪除之部份，應立即反應建築師做處理，否則其所造成之損失，承商應負責。

(三)	承商應負責所有本合約規定下各工程的配合協調，並督促其他配合承商共同依施工進度表施作，如承商未盡到協調、督促責任而造成工程之一切損失，承商須負一切的賠償責任。

(四)	本工程施工，承商應遵守當地的一切法規，不得影嚮他人對交通、噪音、灰塵、安全、環保、清潔等的合理要求。

五、工程材料

(一)	本工程所有施作之材料均應依照本規範之規定，如無規定，則應符合國家標準(CNS)及正字標記之規定，如我國無該標準，則應符合美、日之國家標準，並在建築師或甲方要求下以測試來驗證其品質，其費用由承商負擔，承商不得拒絕。

(二)	本工程所有之材料均應為新品，不得以舊品來混充，如一經發現，承商必須拆除更換。

(三)	本工程所有運達工地之材料，除工地放行許可外，均不得運離工地，其輔助之施工機具，則必須在該項工程施作完成後方得運離。

(四)	本工程材料如需進口或製造時，承商應提早訂購，如因此而延誤工期，其後果承商自行負責，不得要求變更材料或工程延期。

六、施工方法

本工程施工方法均應依照本規範之規定進行，如無規定，則應依傳統慣例之施工作法，並經建築師核可，絕不可偷工減料，影嚮施工品質。

七、工程變更及增減

本工程當甲方提出工程變更需要時，承商均應照做，數量增減依照原合約單價計算，新增項目，其單價由雙方議定，但僅變更式樣或為慣例所必須之情形，不得視為變更設計，亦不辦理追加減帳。

八、工程檢驗

本工程承商除應依照主管建築機關報請勘驗外，並在
1.	每層樓板澆灌前；
2.	估驗請款前；
3.	工程完工初驗時；
報請建築師現場監工及甲方監工檢驗，檢驗應依照本規範之標準，不合規定即應依法定程序處理。

九、工地環境

承商對工地應經常保持整潔，各種器材及設備應置於規定之場所，為確保施工安全及維護公共秩序，承包人應做各種適當的防護措施，並遵照「勞工安全衛生設施規則」及「營造安全衛生設施標準」之規定辦理。

十、工地撤除清理

工程竣工後，承商在工地自備之工房，及其他臨時施工設施均應撤除，工地清潔應遵照甲方規定至完成為止，上項工作之完成時間是否拖延，甲方得引用工程逾期條款予以罰款處理。

十一、竣工圖

各種承商於完工驗收時均應提送本工程之竣工圖三套與甲方存檔，該竣工圖應完全依照工程完工現況繪製，並裝訂成冊，本工程驗收時以該竣工圖作驗收之依據。

第 二 章　開工準備工作

承商於進場前應就下列工作進行準備：

一、基地勘查

(一)	影嚮施工之舊有建物包含地上，地下及其基礎配管等。

(二)	地上公共設施如電力、電信桿、消防栓之遷移。

(三)	地上公共設施如自來水、下水道、瓦斯管之遷移。

(四)	基地四週高壓線之遷移及保護。

(五)	基地四週建物鄰房之統計、調查，對現有龜裂情形照像存檔，並由鄰里長或中人比對現況後簽名留記或請具有公信力單位給予鑑定，以備作為日後施工損害賠償之依據。

(六)	基地上現有樹木之保護、移植或砍除。

(七)	依據周邊道路情形，基地及工程施工情形，擬定工地配置圖送建築師審核。

二、編製工程進度表

依據工程範圍及工程期限擬定工程進度，並核算各工程段落，各項工程數量依據決標金額調整單價送建築師及甲方通過後，編訂工程契約書。

第 三 章　假設工程

一、整地

承商於施工前需將基地內的雜草、雜物及亂石清除平，如有必要需用2000PSI混凝土或級配將基地舖設平整。

二、搭設工務所

工務所的搭設，應附設甲方及建築師派駐現場監工之辦公空間，且須注意安全及施工進行中的妨礙，廁所必須設化糞池及抽水馬桶。

三、搭設安全圍籬

(一)應於工地四週搭設厚1.2公厘以上之鐵板圍籬，高度2.4公尺，並依規定油漆，臨接有圍牆或河川溝渠等天然屏障，處經許可則免設。

(二)面臨十公尺以上之道路，應用1.5公厘之鋼板搭設，淨寬1.3公尺淨高2.4公尺有頂蓋之安全走廊，供人通行並設照明設備。

(三)行人安全走廊應待工程全部完工後拆除。

四、視工程需要得設置截水溝，沈砂池清洗台，以維環境衛生四週排水溝並應作有計劃的保護，以免堵塞造成水患。

五、臨時用電、用水的申請、工程輔助及緊急救援設備應進場如發電機、抽水機、照明燈具等。

六、申報開工

(一)	開工前準備地界鑑界成果表，供確認施工地界。

(二)	設置工程標示牌，警告安全標示及設備。

(三)	施工計劃書之擬定，敘述施工步驟、順序、廢棄土處理計劃、工程人員計劃、工地配置、排放水計劃、安全措施計劃。

(四)	填寫開工報告書向主管機關報備。

第 四 章　放樣工程

一、施工範圍

(一)	開工前建築線、建築物基準點、地界線等測定。

(二)	地下室開挖前之擋土設施位置，地下室開挖後之高程、安全支撐，建物樑柱尺寸、位置之測定。

(三)	各層外部之高程、門窗、樑柱尺寸位置及各戶室內隔間門窗位置，水平基線等測定。

(四)	屋頂突出物、水箱、女兒牆位置高程之測定。

(五)	使用執照領取前後之一樓庭院、停車位、圍牆、花台、排水溝、防火巷、地界線等位置及高程測定。

二、本工程所需使用之施工儀器(經緯儀、測距儀)均由承包商自理。

三、本工程所需之基準標點應訂定製作於不易移動及不易被施工機械毀損之處，並需妥加保護，承包商所製定之基準點需經工地人員核定後方可訂定。

四、內外牆放樣時於磁磚計劃核准後，其放樣尺寸得配合磁磚計劃施工。

五、若因連續雨天無法以墨線放樣，工地人員得要求以鋼釘訂出外牆樑柱之位置高程尺寸，以利後續工程進行。

六、每層放樣其樑柱牆尺寸位置高程，均需由基準點及補助點重測引進，以減少誤差。

七、外牆翼應彈出垂直線，並於每處之內外角彈出二條輔助垂直線，以利泥水之吊線。

八、承商應於每層模板完成後，混凝土灌注前，於每支柱鋼筋上標示各層之水平標點，以利整體鏝光之施工。

九、外牆放樣時需一併將隔間牆位置定出，以利砌磚之施工內外牆交角處時，交丁磚之預留。

十、承商應於每層內外牆隔間完成時定出每層之水平線及地坪輔助線，以利門窗、踢腳板、泥水等後續工程之施工。

十一、承商於每層垂直，水平線定出後，應再以儀器校核是否有誤差。

第五章　屋頂、浴室舖PU防水膜或防水毯(R.A.SHEET)工程

一、本工程於圖說中註明防水膜或防水毯(R.A.SHEET)處理者均依照本規範施工，承商應將樣品及說明書，提送工地經核准後方可施工。

二、本工程施工所需之一切工料均應由承商自備，並責任施工，完工後防漏保固，附保固切結書，保固期內如有滲漏經通知二次於規定期限內未來處理，則由甲方代雇工方式處理，並於保固金或現施工之工程，工程估驗款內以1.3倍費用扣除，承包商不得異議。

三、	施工前應將施工面清理乾淨，不得有妨礙粘接之雜物、及油污。

四、	舖PU防水膜或防水毯(R.A.SHEET)應依照出料廠規定之施工方法正確施工，其厚度不得小於圖方規定。

五、	落水管處應下捲入孔內，落水頭並應由承商負責安裝。

六、	牆邊及柱邊，均應上包30公分以上，轉角並應抹成圓角，圓角弧長不得小於五公分。

七、	施工完成時，將排水口堵住泡水於其上，經48小時而無滲漏為合格，否則需拆除全部重做，不可接補，承商不得異議。

第六章　水泥砂漿粉光工程

一、本工程施作範圍為建物全部之內、外牆面、地坪及無天花時之平頂，凡圖說中未註明為其他粉刷時均包含在內，施工時所需之一切工料及工具檯架均應由承商自理。

二、水泥砂漿材料，打底層為使用容積比一份水泥三份川砂，粉光層為使用一份水泥二．五份細川砂混合均勻，拌合時應遵照工地指示於容器內或鐵盤上施作。

三、牆面修整

混凝土面應先吊飾面線，依飾面線檢查混凝土面，如有突出應予鑿除，缺凹視情形植筋灌漿或作填補，使粉刷能保持一定的厚度以免因粉刷太厚而脫落，承商均應照做，不另給價。

四、表面處理

(一)內外牆面及地面表面洗淨，打毛成粗糙面，潤濕後再用純水泥漿塗刷一道。

(二)磚牆及混凝土牆連接處舖釘30公分寬之鐵絲網一道，以防粉刷後牆面龜裂。

(三)承商如發現有其他包商之牆面工作尚未完成，應報告工地通知其他承包人即行處理及改正，不可逕自施工。

五、施工

(一)承商先測定垂直及水平線，然後在垂直水平線上每隔一公尺以1:3水泥砂漿做標準點。

(二)內外牆及地坪其拉線及標準點經工地人員檢查後方可進行打底粉刷依照標準點的厚度粉平，用括尺來控制粉平面均能保持平直，陰陽角需用長規尺粉抹，轉角線條應平直方正，並刮糙，通常打底粉刷不應少於九公厘厚。

(三)經工地人員檢驗合格後用同樣方式再做面層粉刷，面層粉刷厚度以六公厘為準，面層施工前仍應潤濕牆面，先刷純水泥漿一道再施工。

(四)打底粉刷時於窗戶外下緣之粉刷高度應以磁磚完成後之高度低於窗框下檔二公分。

(五)水泥粉刷後，須不斷澆水保持潤濕，以使水泥能有充足之水份來硬化。

六、承商於室內施工時應自備高架，不可將跳板架於窗框上。

七、施工完畢，所有其他工程之表面遺留之粉刷灰漿痕跡，均須立即清洗乾淨，否則若由甲方代雇工處理，則以費用之二倍自工程估驗款中扣除。

八、外牆粉刷，凡遇有突出部份，如雨遮、外樑、屋簷等，其下端均應粉作滴水線。

九、承商工作完畢，應將施工場所清乾淨，剩餘材料均需運出工地，不可就地傾倒，否則代雇工清理，同樣以二倍扣回。

十、浴廁及所有排水管孔，本工地均以塑膠管封閉，承商工作完畢，如有發現其工作場所排水管塑膠管有破損，不論承商有無傾倒剩餘泥漿入內，均須立即測試到能證明無阻塞為止，否則不予驗收認可。

第七章　磁磚

一、磁磚依用途分為內外牆、內外地坪及庭園等種類，每種均應送樣品及顏色經建築師及甲方選定，方得開始製造，送達現場之貨品，不得與樣品有大小、顏色、厚度之差異，否則承商應運回重新製造，承商應預儲15%以上之所選材料供業主追加減之用。

二、磁磚吸水性應低於1%以下，其品質應符合CNS中國國家標準一級品之規定，其規定如下：

| 缺 點 |  |
| --- | --- |
| 雙蓋、龜裂、釉裂 | 全面的不容許存在上述缺失。 |
| 釉斑、光澤不齊、色調不齊 | 豎立木板上，將面磚拼排一平方公尺，而離二公尺觀看時，該三種缺點看不出。 |
| 麻面、禿釉、不潔、窟窿、針孔、缺損 | 豎立木板上，將面磚拼排一平方公尺，而離一公尺觀看時，該六種缺點看不出。 |

其外觀大小、厚度一致、稜角方正、色澤均勻、表面耐磨堅硬、無缺角碰傷、彎翹之弊者，方為合格。

三、本工程無論有無說明，除庭園、外地坪等止滑磚外，均為釉面磚，其磁磚顏色均一致，如有色差，應退回工廠更換。

四、承商應依據磁磚所使用之粘著劑，須提列供甲方及建築師認定。

第八章　地坪舖磁磚工程

一、本工程承商應負責工地內舖磁磚一切材料之水平、垂直搬運。

二、如無特別規定，舖地磚應採硬底舖設。

三、磁磚粘著除規定使用粘著劑外，餘均使用水泥砂漿粘著，其粘著厚度為五至十厘米，砂漿配比為一份水泥○．二五至一份砂摻適量海菜粉，隨拌隨用。

四、施工前

(一)	地面清潔掃除乾淨，潤濕並檢查打底層有無起砂現象，如有應報告工地處理。

(二)	排水管預留管鋸除，不得敲除。

(三)	地面試水檢查排水情形。

(四)	磁磚先行浸水，去除背面粉末。

五、施工時

(一)	先做排配計劃再放樣，在周邊先貼基準磚，再拉線控制水平。

(二)	舖貼時注意壓著密合，並以木鎯頭敲打至密合無中空。

(三)	牆邊寬度應一致，舖貼後禁止踐踏，舖貼時注意順序。

(四)	舖貼時注意瀉水坡度。

(五)	舖貼一日後即應抹縫，抹縫應依指定之顏色或材料，並隨時將磚面抹淨，不得留有水泥漿。

(六)	舖貼時承商應負責篩選剔除色差過大，及有瑕疪之磁磚。

六、檢驗

(一)	平 整 度：磁磚是否垂直水平，如有歪斜應拆除重做。

(二)	瀉水坡度：如會積水，表示不平整，亦應拆除重做。

(三)	空心現象：磁磚如發生空心現象，必須拆除重做。

(四)	勾縫不得有空隙。

(五)	缺點磁磚承商應即時拆除重做，否則不予計價。

(六)	施作完成，承商應將場地清理乾淨，廢棄物運離，水泥砂漿禁止傾倒於排水管或糞管中，所有管均已封管，本工程施工完作時，檢驗所有封管，如有被打開者，不論承商有無傾倒砂漿，均須試水證明無阻塞現象，且均以罰款處理，每支所打開之封管罰款一萬元。

第九章　油漆工程

一、承商所使用之油漆及其相關材料，其品質須符合中國國家標準有正字標記的產品，其顏色則需製作樣板經建築師選定後方可使用。

二、油漆應以製造廠原裝運至工地，容器上應附以製造廠之標籤，載明規格，材料進場需經工地人員認可，方可使用，必要時工地得要求承商將材料依建築師所訂之標準送去指定之場所試驗，符合規定方可用以施工。

三、每度油漆施工前，應將工作物表面之灰塵、油脂、污物、浮鏽、鬆脫物、凸凹不平處清理乾淨，並保護附屬物及週圍設施使不受污染。

四、太陽直晒或濕度在85RH%以上時或氣溫低於５℃時不得施工，前一度漆未乾透之前不得施作第二度漆。

五、油漆施工除獲工地同意使用機器噴塗外，均應使用手工刷漆，油漆刷必須使用柔軟之動物毛刷，不得使用化學毛刷，油漆應均勻塗佈，不得有流痕、不平、凹陷、刷跡、起泡、遺漏、色澤不均等現象，每度油漆完成後均應主動請工地人員查驗，每度油漆之顏色稍具變化，以易與前一度漆辨試。

六、門、窗、鐵捲門均需兩面油漆，鐵捲門並應包軌道內側及箱板內側，門扇上下邊均需油漆。

七、油漆加調薄劑時，以不超過5%為原則，且不得影嚮遮蓋力與漆膜度，每度油漆用量不得少於下列規定：
調合漆：0.137/㎡　　　　　　乳膠漆：0.193/㎡　　
油性水泥漆：0.143/㎡　　　　油性水泥漆：0.143/㎡　
水性水泥漆：0.154/㎡　　　　ICI得利乳膠漆：0.067/㎡
ICI得利晴雨漆：0.084/㎡

八、施工順序

(一)線板、踢腳板(一底三度)

1.	批工補平木料上之毛細孔。

2.	晾乾後研磨(120號以上之砂紙或鐵絲紙研磨)，除去木料上之木質纖毛。

3.	打底漆。

4.研磨(以160號以上之砂紙研磨)使木料表面平滑細緻。

5.	塗刷第一度面漆。

6.	待釘裝完成，泥水粉刷完成之後，進行表面清潔。

7.	釘孔及接縫補土。

8.	研磨(以160號以上之砂紙)使木料表面平滑、細緻。

9.	塗刷第二度面漆。

10.檢查及整修。

11.塗刷第三度面漆。

(二)門框

1.	表面清潔、附著物清除。

2.	研磨(以120號以上之砂紙)除去木料之毛質纖毛。

3.	釘孔接縫補土、全面批土、補平木料上之細毛。

4.	研磨(以160號砂紙)。

5.	塗刷第一度面漆。

6.	檢查及整修。

7.	塗刷第二度面漆。

8.	檢查及整修。

9.	塗刷第三度面漆。

(三)門扇

1.	批土補平夾板毛細孔。

2.	研磨(以160號以上之砂紙)。

3.	底部對邊塗刷三度面漆。

4.	吊裝完成後，進行清潔、修補。

5.	塗刷第一度面漆。

6.	檢查及整修。

7.	塗刷第二度面漆。

8.	檢查及整修。

9.	塗刷第三度面漆。

(四)檜木扶手

1.	研磨(以160號以上之砂紙)。

2.	打色。

3.	塗刷第一度之二度底漆。

4.	安裝完成後進行清潔及修補。

5.	研磨(以160號以上之砂紙)。

6.	塗刷第二度之二度底漆。

7.	研磨(以160號以上之砂紙)。

8.	塗刷第三度之二度底漆。

9.	研磨(以160號以上之砂紙)。

10.塗刷第一度凡立水(以兔毛排筆塗刷)。

11.檢查及整修。

12.塗刷第二度凡立水(以兔毛排筆塗刷)。

(五)夾板平頂油漆

1.	鐵釘處點紅丹漆。

2.	夾板與夾板之接縫及夾板與其他材料之交接處貼砂布。

3.	全面批土。

4.	研磨(以160號以上之砂紙)。

5.	塗刷第一度面漆。

6.	檢查與整修。

7.	塗刷第二度面漆。

(六)鐵件油漆

1.	工作物表面清潔、浮鏽、鏽屑、灰塵、油污、附著物全部清除乾淨。

2.	焊濺物、毛口或其他不規則表面補修或去除。

3.	塗刷一度清洗用底油。

4.	塗刷紅丹漆一度。

5.	安裝後，面漆前應再清潔一次。

6.	紅丹漆脫落、損傷之處補漆紅丹漆。

7.	塗刷第一度面漆。

8.	檢查及整修。

9.	塗刷第二度面漆。

10.紅丹漆須於每項鐵件進場後三日內完成。

(七)內牆PVC牆

1.	牆面清潔。

2.	批土：材料油漆粉、海菜粉、石骨粉和樹脂混合施作。

3.	研磨(以120號以上之砂紙)。

4.	塗刷第一度面漆。

5.	檢查及整修。

6.	塗刷第二度面漆。

(八)內牆水泥漆

1.	牆面清潔。

2.	批土：使用水泥加海菜粉。

3.	研磨(使用120號以上之砂紙)。

4.	塗刷第一度面漆。

5.	檢查及整修。

6.	塗刷第二度面漆。

(九)內牆ICI得利乳膠漆

1.	牆面清潔。

2.	第一度批土：使用油漆粉、海菜粉、石膏粉及樹脂混合施工。

3.	土屑鏟平。

4.	第二度批土：使用油漆粉、海菜粉、石膏粉及樹脂混合施工。

5.	研磨(以160號以上之砂紙)使牆面平整、細緻。

6.	塗刷第一度面漆。

7.	檢查，若有不平、色澤不均之處，則必須重行批土、研磨、補漆。

8.	塗刷第二度面漆(以兔毛排筆塗刷)。

9.	檢查及整修。

10.塗刷第三度面漆(以兔毛排筆塗刷)。

第十章　明架礦纖板、天花板工程

一、本工程除板、吊架系統外，尚包括一切為完成本工程之工、料，承商應詳勘過現場，並充分了解其他各承商之設備、器具、管線與本工程之關係，並須充分配合。

二、承商應繪製施工大樣圖，詳示分割、材料、收邊、空調、照明燈具的配置，經審核後，方可施工。

三、材料

(一)板材：
應使用圖說中或建築師指定之廠牌，其花色並經業主選定，承商應出示該產品之規格、性能證明。

(二)吊架：
本工程採用符合圖說規定之鋼架吊架系統，吊架在承受板材、燈具、空調出風口後之變形，不得超過1/360，承商應出示該產品之規格、性能證明。

四、板材應以未開封之原包裝運達工地，並須提供業主2%之備份材料作為日後更換之用。

五、吊架在燈具、出風口之位置應補強，承商之施工範圍，其工料均已包含於總價之內，不另給價。

六、吊架過風管時應獨立架構，不得將平頂吊掛在管架上。

七、其施工順序為：放樣→安裝吊筋→拉水平線→釘Ｌ型釘壁條→安放主支架→調整水平→配裝燈具→出風口→裝配天花。

八、本工程施工前必須水電、空調管線試壓證明通管，無漏水後，方得開始施工。

九、配裝板材時，施工人員應先洗手，如污損板材，則須更換。

十、板材不得有缺角、破損、色澤不一致者，否則必須更換。

十一、吊架系統表面不平直，而無法調整時，必須拆除重做。

第十一章　五金工程

一、本工程包含全部室內外所有之鋁門、鐵門、不鏽鋼門、木門、自動門等之五金及其按裝。

二、承商於按裝施工前應先提送五金計劃表，其內容應包括如下：

(一)	五金統表：
根據圖說之門窗表，編製五金統計表，載明數量、編號、種別、按裝位置，及配合事項。

(二)	五金種類：
為五金之型號、規格、材質、廠牌，及按裝使用說明。

(三)	鑰匙系統表：
應區分之每一樘門之門號，配合工程之使用管理。

(四)	樣品板：
承商應提供每種五金之樣品及供使用之按裝樣板供建築師核可後，方可進行施工。

三、五金應依圖說之規定或與所核定之樣品資料符合，不得有割傷磨損之痕跡，其配件均應齊全。

四、凡屬進口之五金，自動門機，應符合進口國之國家標準之規定，國產品應符合中國國家標準之規定。

五、鉸鏈規定：若圖說未規定者，依下列標準按裝之。

(一)	門厚4公分以內，寬95公分以內，用三片4’鉸鏈，如為空心門，得改為二片。

(二)	門厚4公分以上，門寬95公分以內，用三片5’鉸鏈。

(三)	凡彈簧鉸鏈，均應較前述加1’。

(四)	凡寬度較前述尺寸大小超出一尺以上時，或高度超過二點一公尺時，其鉸鏈數由工地主任視情況來決定。

(五)	全部鉸鏈均應為不鏽鋼製品。

六、防火門之地鉸鏈或門鎖應符合建築技術規則，及消防檢查之規定。

七、天地插梢在門框頂及地板上應加裝插梢套筒。

八、凡圖說中未註明而為完成本工程所必須之工作、材料，均應由承包商提供及按裝，不另給價。

九、按裝規定

(一)	鉸鏈：上鉸鏈之頂邊一律離門樘上帽頭15公分，下鉸鏈之底邊一律離地面25公分，中鉸鏈在上下鉸鏈之中。

(二)	門鎖之轉扭手把中線一律離地面90公分。

(三)	推手板及拉手板之中線一律離地面100公分。

(四)	固定鎖一律由鎖心起離地面120公分，如與推手板與拉手板合併使用則以推拉手板之位置為準。

(五)	天地插梢上端插梢之底線一律離地面183公分。

(六)	防火門推桿一律由橫推桿中線算起離地面80公分。

第十二章　鷹架工程特別補充說明

一、鷹架架設須以結構物外壁緣往外各推移一公尺，頂部高程依女兒牆等齊，屋頂突出物以頂版面齊。

二、本工程完成澆置混凝土日，各層於翌日即需進場施工。每層為兩個日曆天完成鷹架組合。第三日完成護網架設與加強固結作業。

三、本工程防護網採細目網，乙方需負責網目完整性及確實牢固發揮功能。如有破損或鬆動，需隨時補平補牢。防護斜籬與防墜板與防護網相同。防墜板需為六分新品夾板，夾板下方鋼筋由乙方負責，三角板需每間隔一點五公尺架設一支，三角架壁虎螺絲每支需為兩個，並需平整。

四、鷹架固結作業計劃於開工前需先將計劃書及大樣圖送甲方審核，同意後方得施工。

五、鷹架需為完整，經整修無瑕疪品，否則即須馬上運離工地。腳踏板需完全吻合凹槽，並以鐵絲繫牢不致鬆動。

第十三章　金屬工程

一、金屬板、片、條、棒、擠型件：

製造前應先至工地檢查尺度。製品應符合核准的施工製造圖，組合元件應形狀正確、線條筆直且無瑕疪。

(一)形狀：
曝露於室外的連接點，應能防止水分進入，稜角分明。金屬製造與接合時不得扭曲金屬，傷及表面處理，扣件不得扭轉過緊。五金於金屬工作需鑽孔埋設，凡彎曲的金屬應予矯直，植入水泥混凝土結構體的金屬製品，應以錨座固定。

(二)固定：
在可行的範圍內，儘量將扣件隱藏，除另有指示外，螺栓與螺釘應以鑽孔及埋頭方式栓繫。

(三)焊接：

1.	鋼及不銹鋼焊接應依照[AWS D1.1]之規定。

2.	鋁焊應依照[AWS D5.1]之規定。

3.	焊接不得使表面處理變色或扭曲。清除表面處理上之焊接殘碴及焊接之氧化物。熱處理焊接僅使用於需解除應力處。五金固定板應於現場焊接，但另有指示者除外。

(四)表面處理：
焊接處應修飾平整，磨平完成面使之平滑，使用研磨機器或以手工將完成表面之邊緣及尾端磨整平順；凡經複雜成型作業之表面，應加以磨整，並去除殘留之材料，以自來水洗刷表面後令表面乾燥。

(五)鍍鋅法：
以熱浸鍍鋅製造之碳鋼製品應符合[CNS 8503 H3102]、[CNS 10007 H3116]鋼鐵之熱浸法鍍鋅等相關規範。鍍鋅量應符合設計圖之規定。

(六)工廠內裝塗

1.	受損之鍍鋅表面：應塗布鍍鋅補漆，每一層之底漆乾燥後方可加上另一層，且每層厚度不可薄過0.0375mm。

2.	非鍍鋅碳鋼表面：提供一層防銹底漆。以毛刷塗刷底漆，角落亦需塗刷，並應防止底漆有流動及滴垂鬆弛現象。

(七)防蝕控制：
凡金屬製品與異質材料接觸表面及焊接處，應塗布防蝕劑。

(八)工廠組合：
製品應按實況盡最大尺度組合。臨時性的組合產品，不適用於工廠組合者，應註明於現場組件及相異處。

(九)鋼結構所使用之各項材料，應由原生產廠家或公正之檢驗機構出具品質證明書或品質檢驗報告，文件內應備有具體之數據及明確之陳述，足以證明該項材料符合所指定之材料標準。

1.	不銹鋼：須符合CNS 2473、CNS 2947、CNS 4269、CNS 4622或ASTMA36M、ASTMA283M、ASTM A570。

2.	碳鋼：須符合CNS 8499、CNS 3270、CNS7794、CNS7911、CNS 10806或ASTM A176、ASTM A276、ASTM A666。

3.	鋁材：須符合CNS 2257、CNS 2253、CNS3667、或ASTMB221。

(十)金屬管件：

1.	碳鋼：須符合CNS 4435、CNS7141或ASTM A36M、ASTM A53、ASTM A120。

2.	不銹鋼：須符合CNS 5802或ASTM A269。

3.	鋁材：須符合CNS 1308或ASTM B429。

二、五金

(一)螺絲：

基礎錨定螺栓

基礎錨定螺栓應為符合設計圖說所訂定規格之新品承包商應於施工前將原製造廠商出具之產品檢驗合格證明文件送請高節公司查驗並會同高節公司取樣認可之檢驗機構試驗合格後使得採用。

(二)鋼索：

三、焊接材料

(一)本項工作包括有關結構金屬構架(結構鋼製)及鋼構件之工廠或工地焊接，並以設計圖說、本規範或工程司所指為準。

(二)所使用焊材應依所使用之鋼料及不同之焊接型式採用符合規範之最適合材料，承包商應自費從事與後述規範有關之試驗AWS:D1.1 STRUCTURAL WELDING CODE STEEL,CHAPTER 5 PART B,PART C 及PART D, 視何者適用而定,同時提出材料試驗報告，經高捷公司核定後選擇採用焊接材料應符合表內規定。

| 使 用 之 鋼 料 |  |  | 銲 接 材 料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材 料 規 格 | 最小降伏強度 (KSI) | 拉力強度(KSI) | 銲 條 | 最小降伏強度(KSI) | 拉力強度(KSI) |
| ASTM A36 ASTM A709 Gr.36 CNS 2473 SS400 | 36 | 58~80 | SMAW E60xx E70xx SAW F6x-Exxx or F7x-Exxx F7x-Exxx-x | 50 60 50 60 | 62min. 72min. 62~80 70~90 |
| ASTM A572 Gr. 50 ASTM A709 Gr. 50 | 50 | 65min | SMAW E70xx SAW F7x-Exxx or F7x-Exxx-x | 60 60 | 72min. 70~90 |

四、塗料

(一)油漆
油漆材料應為該類材料之最佳品其品質須符合CNS國家標準(有正字標記者)。

(二)烤漆
使用美國KYNAR500授權之氟碳烤漆，其前處理(Pretreatment)必須經由用原廠授權認可之原料廠商始得承做塗裝工程。烤漆應與外國塗料商共同出具保證10年之塗裝表面品質，不脫漆，氟碳烤漆漆應為30um以上，50um以下(含底漆在內)，含氟量為70%以上，顏色須經監造建築師核定。

(三)碳塗料烤漆之能要求及試驗方法詳如下表：

| 項 目 |  | 性能要求及試驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐濕性 | 按ASTM D2247試驗，100%RH，100。F經3000小時，無起泡現象。 |
| 2 | 耐濕霧性 | 按ASTM B117試驗，5%鹽水經3000小時，無起泡或破損現象。 |
| 3 | 光澤(60度) | 按ASTM D523試驗，光澤度20~50。 |
| 4 | 密著性 | 按ASTM D3359試驗，乾膜、濕膜及沸騰水之密著均為100%。 |
| 5 | 耐磨性 | 按ASTM D968試驗，耐磨係數不低於50。 |
| 6 | 乾膜硬度 | 按ASTM D3363試驗，Berol Eagle Turquoise鉛筆硬度不低於2H級。 |
| 7 | 耐衝擊性 | 按ASTM D2794圓鼻式衝擊試驗機，直徑5/8，於160in-1b作用下，漆面無剝離現象。 |
| 8 | 耐候性 | 按ASTM 26加速耐候試驗3000小時，外觀無異狀、色差小於5E，光澤保持率大於80%。 |
| 9 | 耐化學性 | 按AAMA 605.2規定之鹽酸、硝酸及灰泥抗化學性試驗，外觀無異狀。 |
| 10 | 耐清潔劑 | 按AAMA605.2規定之試驗，3%重量之清潔劑，100。F經72小時，無起泡現象。 |

第十四章　玻璃及安裝工程

一、一般規定：

(一)本工程包括玻璃及安裝所需之各種材料與附件之供應及其裝設工作。承包廠商應切實依設計圖及本規範之規定以及建築師工程司之指示施工。

(二)承包廠商應於施工安裝前將玻璃及其安裝材料之原製造廠商之規範，安裝說明書、強度計算書，證明並保證各型玻璃其強度能合適本工程樓高要求，及各種玻璃及安裝材料樣品四份送經建築師工程司核可後始得訂製。

(三)承包廠商應依據設計圖所示之門窗表，重新製作施工用門窗表，包括所有內外門窗之玻璃部份，並註明門窗號、樓層位置、玻璃厚度及種類，並與門窗承包廠商密切配合以工地實測尺寸為裁製加工依據。

(四)材料進場前承包廠商應提原製造廠商出廠證明及發票影本等以供建築師工程司查驗，如係進口貨並應提出進口證明及報關查驗文件。

(五)本工程屬專技施工，應由原製造廠商授權之材料供應商責任施工，並提出授權書送建築師工程司。

(六)承包廠商及材料供應廠商應對玻璃及其安裝材料負保固五年之責任，保固期間如因材料或施工不良而影響其氣密水密及隔音隔熱效果或品質發生變化與原設計各有關規定不符(即興原裝設時之品質不同)時，承包廠商應無償負責更換。

二、材料：

(一)浮式平版玻璃(FLG)，符合JIS-R3202或CNS-R2051 A級規定。

(二)美術成型玻璃(FG)，符合JIS-R3203或CNS-R2050規定。

(三)熱線吸收玻璃(HG)，符合JIS-R3208或CNS-R2094規定。

(四)熱線反射玻璃(HRG)，符合JIS-R3208或CNS-R2094規定。

(五)強化玻璃(TG)，符合JIS-R3206或CNS-R2044規定。

(六)膠合玻璃(LC)，符合JIS-R3205或CNS-R2052規定。

三、耐風壓性能：設計條件同鋁門窗工程。

四、玻璃嵌縫：採用一液性SILICONE SEAL材，深10mm，施工前應先擦拭清潔，玻璃及門窗框，先用一度PRIMER，再作SILICONE。

五、安裝：尺寸切割及嵌縫須確實，匿有破碎不全或安置不妥均須由承包廠商負責，安裝後須徹底洗淨清除所裝玻璃之污漬、油漆等有礙觀瞻之物。

目　　　錄

第 一 章　總則	1

第 二 章　開工準備工作	4

第 三 章　假設工程	5

第 四 章　放樣工程	6

第 五 章　屋頂、浴室舖PU防水膜或防水毯(R.A.SHEET)工程	7

第 六 章　水泥砂漿粉光工程	8

第 七 章　磁磚	10

第 八 章　地坪舖磁磚工程	11

第 九 章　油漆工程	12

第 十 章　明架礦纖板、天花板工程	16

第十一章　五金工程	17

第十二章　鷹架工程特別補充說明	19

第十三章　金屬工程	20

第十四章　玻璃及安裝工程	23

施工說明書