校園安全檢核表

學校名稱：ˍˍˍˍˍ 校舍名稱：ˍˍˍˍˍ 檢核日期：ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項次 | 項目 | 安全檢核應注意要點 | 查核結果 | 建議處置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般 事項 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全 | 否 是 |  |
| 2. |  | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護 | 否 是 |  |
| 4 |  | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行 | 否 是 |  |
| 5 |  | 危險物品儲放及管理是否符合安全 | 否 是 |  |
| 6 |  | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況 | 否 是 |  |
|  |  | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理 | 否 是 |  |
| 7 | 消防 設備 | 警報及照明設施是否正常良好 | 否 是 |  |
| 8 |  | 滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好 | 否 是 |  |
| 9 | 校舍建物外觀 | 是否移位、傾斜、下陷 | 否 是(拍照存查，建議專業人員訪 視處理) |  |
|  |  | 外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象 | 否 是(限期改善) |  |
| 10 | 伸縮縫或建築物間隔 | 寬度是否明顯改變 | 否 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 11 | 地下室 | 梁、樓版、牆壁是否有滲漏水現象 | 否 是(限期改善) |  |
| 12 | 樑柱、牆壁、樓地版(含一樓地版) | 是否有裂縫 | 否 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) |  |
|  |  | 混凝土保護層是否剝落 | 否 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
|  |  | 是否有傾斜或穿透性開裂 | 否 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理) |  |
| 13 | 屋頂 | 屋頂通道門是否變形 | 否 是(限期改善) |  |
|  |  | 屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等) | 否 是(限期改善) |  |
|  |  | 排水管道是否通暢 | 是 否(限期改善) |  |
|  |  | 女兒牆是否損壞 | 否 是(限期改善) |  |
|  |  | 水塔是否有裂縫 | ¨否 ¨是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) ¨是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) |  |
|  |  | 水塔固定設施是否鬆脫 | 否 是(限期改善) |  |
|  |  | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫 | 否 是(限期改善) |  |
| 14 | 建物 附屬 設備 | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫 | 否 是(限期改善) |  |
|  |  | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施 | 是 否(限期改善) |  |
|  |  | 門窗玻璃是否變形 | 否 是(限期改善) |  |
|  |  | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固 | 是 否(限期改善) |  |
| 15 | 其他 |  |  |  |
| 檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為 |  |  |  |  |

- 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。

- 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 檢核人員 | 組長（業務承辦人） | 總務主任 | 校長 |
| --- | --- | --- | --- |