生活中的物理   前往... 訊息公告 日常生活中現象問題與討論 -------------- 主題 1 -------------- 拋球與運動 運動—概念的轉變 慣性？惰性？ 游泳和跑步時的差別？ 腳踏車的物理 科幻劇場：摩擦力消失了！ 您的反應時間有多快？ 摩擦力 酒後駕車與反應時間 開車時的安全距離? 自然界的執法者 如何估計發生車禍時駕駛所受的衝擊力 黃燈 至少該閃多久？ 華航空難資料分析 車禍與飛安 力拔山河斷臂事件 橋樑的斷裂與共振 水壓與浮力 帆船如何逆風而行（動畫） -------------- 主題 2 -------------- 衣服和絕熱 耳溫槍 從水面開始往下結冰? 長泳:男人/女人的差異 冰雹 溫度與高度的關係 溼度 -------------- 主題 3 -------------- 星際戰爭中的聲光效果 -------------- 主題 4 -------------- 給小朋友的光學介紹 光與彩虹的形成 彩色繽紛的世界 日光燈的物理 光（電磁波） 錯覺！ 透鏡成像繪圖法 小心偷窺 (特殊的鏡子) 藍天白雲紅太陽 -------------- 主題 5 -------------- 電燈泡的物理 交流電 觸電的危險 收音機的原理 乾電池 電池 電池並聯 簡單電路測驗 三極體（電晶體）Transistor 導體的加熱後喜歡維持平衡溫度? -------------- 主題 6 -------------- 你我共用的原子 臭氧的好與壞 親愛的！我把孩子縮小了！ 特技與魔術 大氣與深海 地球,月亮與太陽的大小 行星撞地球 毀滅性武器的核彈 -------------- 主題 7 -------------- 淺談『狹義相對論』 如果光速只有 10 m/s 物理的發展簡史 物理的足跡 -------------- 主題 8 -------------- 動動腦時間 頭腦體操 -------------- 主題 9 -------------- 實驗數據處理 實驗手冊 如何解題實例 怎樣學習物理 可怕的升學參考書

悟理!物理 -> 線上資源 -> 導體的加熱後喜歡維持平衡溫度?

一般導體的電阻 會隨著溫度的增加而使得電阻值也增加

物理上定義 增加單位溫度時 電阻增加的百分比稱為該電阻的溫度系統α

R(T)= R(T0) (1+α (T-T0))

因為一般導體電阻的溫度係數是正值 因此使得導體達到平衡溫度後會產生自動維持溫度的機制

也因此很多電器使用前都會先開機一段時間 讓其達到穩定的狀態

讓我們想像原本一個點亮的燈泡 於某溫度T時 達到熱平衡,

若是因為燈泡或房間散熱不良 燈泡產生的熱量不易散失 使得環境溫度升高了

燈泡本身溫度的上升會使的電阻因此而略增 因為我們使用的是固定電壓的電源

因此通過燈泡的電流會因電阻的增加而減少 於是燈泡產生的熱量便會減少 如此環境的溫度也會略降

若是因為不知名原因 四周環境的溫度降低於平衡的溫度

則燈泡溫度的降低會使得燈泡電阻減少 於是通過更多電流 產生更多熱量而使得溫度回升

因此燈泡的溫度會自動維持平衡的溫度 這都歸因於燈泡電阻的溫度係數是正值

相反的 一般 半導體的溫度係數則是負值 (也就是溫度增加時 半導體內可導電雜質增加了於是電阻會減少)

因此萬一半導體的溫度增加 將會使得內部電阻減少  於是通過更多電流 產生更多熱量

導致電阻更低 ....如此很短時間就會燒毀半導體

因此半導體裝置都需要外界的環境或線路來維持 溫度

例如電腦CPU 都會加裝風扇來幫忙散熱 否則一旦升過所能忍受溫度很快就報銷了

最後修改紀錄: 2005/04/09 15:10/36

--------------------------------------------------------------------------------

尚未登入. (登入)