觸電與電擊對人體的傷害

『電』對於人體的傷害 主要不在於電壓的高低：

一般的靜電產生器由於電容值小，可產生數萬伏特的高壓，

觸摸時會微痛，但不至造成危險。

電對於人體的傷害，主要以通過人體的電流來評定。

人體的電阻主要來源是皮膚，人體的內部電阻與皮膚相比，

相當小，大約與 1 %的食鹽溶液有相同的電阻係數。

因此通常想用三用電表測量電阻時，

不管電表兩接頭非常靠近或置於身體兩端，所量得電阻皆很接近。

都是在量 兩層皮的電阻 + 體內微量的電阻。

所測得表皮的電阻值 則受到 皮膚的潮濕程度 與 接觸點的接觸情況而有不同。

種類 約略電阻值

乾燥皮膚

潮濕皮膚

100kΩ－600kΩ ～1 kΩ

體內組織

手至腳間

兩耳間



400Ω－600Ω

～100Ω

請注意 以上乃約略值 實際狀況因人而異 且乾燥 潮濕的 界定並不明確

以下表格數據提供參考

直流 mA

交流 60Hz mA

觸電結果

男 女 男 女

5.2  3.5  1.1  0.7  最小感知電流：稍有電擊感覺

9 6 1.8 1.2 感知電流：稍有麻木感覺但筋肉不痛仍能自由活動

62 41 9 6  感痛電流：有痛苦感覺，但筋肉仍能自由活動。

76 51 16 10.5 筋肉會呈現嚴重筋攣或部份神經麻痺，此時還可能自由脫離導線。

90 60 23 15 膠著電流：此時神經已經完全麻痺，無法自行鬆脫握住帶電物體的手。

500 500 100 100 心臟的心室開始筋攣不能正常的跳動，導致停止血液循環，即使切斷電流也不易恢復正常的心跳。一般以40-100Hz 最容易引起心臟不正常跳動。

500以上 500以上 100以上 100以上 發生嚴重心室擾動可能導致即刻死亡無法醫救。

當然觸電時對身體的傷害與接觸部位，接觸時間長短有關，若身體有部份接地，

以左手觸摸會比以右手觸摸危險（因為電流流經心臟）。

高頻的交流電則由於只會在表皮通過，無法進入人體（因人體是導體）。

我經常做類似的表演（數萬伏特高壓高頻交流電從我身上流過，

並點燃日光燈管，但請勿隨意模仿。我知道我在做什麼！）

接觸時間（秒） 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2

危險接觸電壓（V） 160 180 200 225 250 300 360

假設某人雙手乾燥時，電阻 100kΩ，以 110V電壓而言 電流僅 1.1 mA, 只稍有觸電感覺。

但雙手潮濕時，電阻可小至 1 kΩ， 可導致 110mA電流，已經足以致命。小心！

因此使用電器時，應該適當的接地。