開車時的所應保持的安全距離

或 您開車可以開多快？

--------------------------------------------------------------------------------

年輕人往往喜歡開快車,

家長或老師雖然常會規勸同學不要開快車,

但是效果總是不理想.（難道他不明白道理嗎？）

我則藉另一種方式來說明.

教導他（她）估算自己開車所應保持的最小安全距離.

一般而言, 敢開快車或喜歡開快車的人,

都對自己的駕駛技術很有自信.否則不會也不敢開快車.

但是現代的交通狀況, 馬路上奔馳的

不僅僅是自己一部車而已. 而是有很多車子再行駛.

是不是所有其他的駕駛員技術都和你一樣好呢！

會出車禍 都是因為有 意料不到 的狀況出現.

開車時 不僅要注意自己車子的運動,

也要注意其他車子的運動情形, 隨時判斷與反應.

車子之間的相對運動決定了安全與危險.

光靠自己駕車技術一流是不夠的.

當狀況發生時, 如果對方的行動 和自己所期盼的不一致. 災禍便可能臨身.

（發生車禍時所受的衝擊力 ，自然界的執法者 ）

當看到情形不對時,每個人下一個動作便是煞車. 但是

從 眼睛看到

--> 發現狀況不對

--> 頭腦下達指令

--> 手或腳開始動作

--> 車子煞車開始動作,

這一連串的動作都需要 時間.

從眼睛看到狀況到手腳開始動作的時間是 個人的反應時間.

踩下煞車到車子煞車系統開始動作,屬車子的反應時間.

由於 慣性 , 車子要完全停下, 又需要一段更長的時間.

在交通安全手冊裡這樣寫著:

在高速公路或筆直的馬路上,

當車速增加時, 應相對增加跟車距離

（即自己車子車頭和前車車尾之間的距離）.

但是 怎樣的跟車距離才是適當安全的呢？

如果個人和車子所需的反應時間總和是0.6秒.

當前車和自己的車速都是 72 公里/小時（相當於 20 公尺/秒）.

當看到前車煞車燈亮起, 到煞車開始動作之前,

車子仍將以等速度的方式運動.

因此自己的車子將多滑行 12 公尺.

若是兩車的煞車距離（煞車開始到完全停下所需行走的距離）相同,

那麼最少的跟車距離便是 12 公尺.

所以 跟車距離和汽車行車速率成正比.

反過來, 當你在高速公路上開車時, 將

你與前車的距離 除以 反應時間 便是你當時的 安全行車速率.

以上是考慮 兩車都煞車時 的情況.

為什麼在高速公路上往往一出事, 便是連環車禍.

因為當你發現車禍發生時, 出事的車子就停在前頭,

這時你所需要的安全距離是

跟車距離 + 車從開始煞車到完全停下所需的 煞車距離. 即

安全距離 = 跟車距離 + 煞車距離

汽車的 煞車距離 往往大於 跟車距離許多.

接下來談談 如何估算汽車的煞車距離？

車子剎車主要取決於 輪胎與地面之間的摩擦力.

摩擦力 Fμ 使得汽車減速,

若車子的總質量為 m, 則作用於地面的 正向力 大小為 mg,

其中 g 為地表附近的重立場強度（值為 9.8 公尺/秒2）.

因為 摩擦力 Fμ大小正比於正向力. 所以 Fμ = μmg

而汽車的速度變化率（即 加速度） a = Fμ/ m = μg

因此和車子的質量無關.(如果剎車時，輪胎皆處於正常工作狀態）

若是輪胎與地面的摩擦係數相同, 那麼

相同速度的轎車與大卡車, 皆需要 相同的煞車距離.

但大卡車需要更多的輪胎, 去吸收較多的動能 K = m v2/2

（ 煞車時所有車子的動能，被轉換至輪胎與地面摩擦的熱能，

也將輪胎皮刮一層在地面上，看過高速公路上的輪胎皮吧！）

否則輪胎很快會磨被磨平甚至磨破（溫度增高)--

因而減少(改變)了 輪胎與地面的摩擦係數。

常見貨車司機長途旅行後，用水澆輪胎以降溫。

因此載重物的貨車

高速煞車時，輪胎很快達到高溫，煞車效果會明顯降低，

（改變摩擦係數），於是煞車距離會增加。

低速煞車時，輪胎摩擦係數大致不變，則煞車距離與小車應大致相同。

車禍發生時, 警方往往 根據 煞車痕長短來判定 出事前汽車的 行車速率 v.

--------------------------------------------------------------------------------

有網友來信提到：

"以某一速度 v 行進的車子,以下列不同方式停下來

a.不踩煞車,任其慢慢停下來

b.輕踩煞車,讓它停下來

c.踩煞車,讓它很快停下來

三種狀況,均未使煞車鎖死,即車輪保持轉動. 顯然,三者的摩擦力是不同的.

但輪胎與地面接觸情況(μ)不變,車質量(m)相同,

則輪胎與地面的摩擦力f=μmg相同.

因此,使車停止的力,應考慮煞車來令片的壓力及摩擦係數."

以上的說法什麼地方不太對呢？

沒錯 三者的摩擦力是不同的. 以上三種情形在車速不是非常快，

車子與地面的摩擦 通常會是接近『靜摩擦』。

而 靜摩擦 可以從 零慢慢改變到 最大靜摩擦 。

也就可以包含 以上三種情形。

若是成為動摩擦則變為可怕的情形，由於輪胎與地面的摩擦

使得輪胎皮加熱變軟，又磨粗的表面紋路使得 動摩擦係數急速下降。

於是 車子失去控制。需要救護車了！

煞車來令片的壓力及摩擦係數. 這些是考慮煞車系統。

這些力量全然是汽車系統的內力，作用力與反作用力。

對於車子與地面間的摩擦無『直接』的關係。

煞車時的作用仔細分開包含了將『車子的慣性』與『引擎的慣性』 降低。

輪胎與地面間的磨擦 減少了 車子的動能。

由於傳動系統將引擎動力傳至輪胎。

引擎的轉動慣性 可以藉由汽車與煞車系統間的作用減低。

藉由『引擎煞車』（不採油門，將引擎轉換至低速檔）

會有效的將 引擎推動汽車的動力很快下降。

但這對於汽車原本的『動能』減少無作用，需靠與地面摩擦來減少。

（網友另一來信 繼續探討）

--------------------------------------------------------------------------------

煞車距離 S = v2/2a = v2/2gμ

因為輪胎與地面的摩擦係數有一定的範圍,

因此由煞車距離 S 可以估算出車速.

如果 你的車子輪胎的摩擦係數 是 1,

則可以在 45度的斜坡上恰好不下滑（踩住煞車時）.

μ= tanθ, 其中θ是

當車子停放在斜面上咬緊煞車時, 剛開始下滑時的角度.

一般值大約 0.8 左右,(滑動摩擦更小, 約 0.6 ： ABS 的功效之一）

雨天時可降至0.2以下.

若取摩擦係數為 0.8, 則

時速 72公里(=20公尺/秒）的汽車需要

(20)2/(2*9.8*0.8)=25.5 公尺的停車距離.

因此對反應時間是 0.6秒 的情況下,

安全距離 = 0.6 * 20 + 25.5 = 37.5 公尺.

要特別注意的是 煞車距離和車子速率的平方成正比.

因此 時速100公里與時速70公里,

煞車距離的比值是 100/49=2.04,

雖然速率只增加了1.43倍.

一般人開車, 當車速增加時, 自然不自覺的會相對增加跟車距離,

那原本就是需要的,

卻忽略了更重要的煞車距離.

當兩車都同時煞車且車況與路況皆良好的情形下,

可能只是虛驚一場.

但是若發生其他狀況, 同時需要

跟車距離加上剎車距離時, 也就是發生車禍的時候.

參考：萬一發生車禍，所受的衝擊力。

不妨估算一下 高速公路上所需要的安全距離:

以 時速90公里的車子, 反應時間是 0.6 秒, 需要

0.6* 25.+ 252/(2*9.8*0.8) = 15. + 39.9 = 44.5 公尺

相當於十幾部車子的長度.

這也就是為什麼, 在高速公路上一出事,

便是連環車禍.

以上的估算是很保守的, 假設精神狀況良好, 煞車系統正常.

若是在天黑或雨天時, 需要更長的距離.

況且時速大於 90公里的還很常見.

真是佩服(？)那些人, 沒有仔細思量的傻勇.

八十六年七月份，台灣地區 因 車禍死亡人數 223人，好可怕！

--------------------------------------------------------------------------------

現今的交通環境, 由於大眾法治觀念的低落,

不遵守交通規則的人日日可目睹.

尤其是當交通警察不在場時, 往往存著 僥倖的心裡,

規避了應受的處罰.

但是當不遵守自然界法則的要求時, 是不可能規避其後果的.

只要車子與狀況地點的距離小於該有的安全距離,

車禍是不可避免的.

而且差距愈大, 狀況愈嚴重. 自然界一直遵行著它的定律.

仔細想想, 以後開車或騎車時,

應該不會再仗著自己的技術橫衝直撞, 超過了該保持的 安全距離.

利用Java 動畫可幫你 測量你的個人反應時間與汽車行車安全距離

想試試看嗎！

--------------------------------------------------------------------------------

下圖分別繪出輪胎磨擦係數是 0.7(綠色) 與 0.8(藍色) 時，剎車痕與車速的關係圖

V = sqrt ( 2*9.8 * u * s ) *3.6 公里/時 , u 為摩擦係數, s 為剎車痕長度。

若 煞車痕長度為 20 公尺，則煞車前車速約為 時速 60-65 公里。

若是 發生了車禍，則 車子碰撞前車速並不為零！

碰撞時的車速必須根據 碰撞後兩車的

損害程度（與車子結構相關），撞後車子位移與轉動情形等來估算 。

若估算出已知 碰撞時的車子速度為 40 公里/時，且碰撞前的煞車痕為20公尺，

則 車子原來的車速是多少呢？（如何由圖中得知 ）

答案約為時速 75-80 公里。（由圖中看出來了嗎？）

--------------------------------------------------------------------------------

依據台灣省交通處, 機車安全手冊,

時速60公里的機車, 正常的煞車距離是32公尺,

安全（煞車 + 跟車）距離是40公尺.

請依此估算機車剎車時, 機車的加速度是多少？

並進而估算機車輪胎與地面的摩擦係數是多少？

可別偷懶喔！算一算吧！

--------------------------------------------------------------------------------

摩擦係數

一般參考數值  靜摩擦係數  動摩擦係數

汽車輪胎於乾燥路面 1.0 0.7-0.8

汽車輪胎於潮濕路面 0.7 0.5

汽車輪胎於結冰路面 0.3 0.02

賽車時為了增加輪胎的『抓地力』，更穩定的控制車輛，

使用平滑無紋路的輪胎，於平滑賽車路面行進時，

可使動摩擦係數增至0.9 以上。

但是在雨後潮濕的路面 薄薄水面將介於輪胎與地面間，

於是摩擦係數會降低至 0.1 。

輪胎的紋路可以給予水空間且讓水流過，

不同紋路的輪胎與地面間的摩擦力也會有差異。

（也和輪胎彈性 耐溫 耐剝落等性質有關，尤其煞車時）

與地面接觸面積越多 通常效果越好。

（摩擦係數會不同，因為實際的輪胎會變形）

煞車或轉彎時各輪胎的受力也不相同。

輪胎的選擇最好配合和車子所需經常行駛的路面，

寧泥的路面需溝紋深的輪胎。平坦的路面則接觸面越廣越好。

（是否注意到：汽車或機車的胎紋有一定的方向！可不要弄錯了）。

--------------------------------------------------------------------------------

網友另一來信 繼續探討：來信內容以斜體字顯示

"有關"開車時所應保持的安全距離",重新整理,結論如下, 再請教授指正

輪胎與地面靜摩擦係數(μ),車質量(m),則輪胎與地面的"最大"摩擦力f=μmg.

因此,使車停止"最大"的力,為μmg,得"最短"的煞車距離s=v*v/2μg

另外,有關"煞車來令片的摩擦是車子的內力"的問題

當輪胎與地面的摩擦力<輪胎與地面的"最大"摩擦力μmg時,是不是可以藉

煞車來令片的摩擦來控制?

我覺得可以藉煞車來令片的摩擦來控制"輪胎與地面的摩擦力",否則如何操控車子?

如果說"煞車來令片的摩擦是車子的內力",那"引擎轉動輪子的力"也是內力吧?

也需要藉"輪胎與地面的摩擦力",才能使車前進,對嗎?

煞車來令片的摩擦力對輪子轉軸的力矩使輪子轉速ω減慢為ω',

而原車速v=rω要減為rω',輪胎必受地面的摩擦力向後,因此

煞車來令片的摩擦力對輪子轉軸的力矩=輪胎與地面的摩擦力對輪子轉軸的力矩

煞車來令片的摩擦力×軸半徑=輪胎與地面的摩擦力×輪半徑

而得 輪胎與地面的摩擦力 受 煞車來令片摩擦力 的影響.對嗎? "

回覆：如果輪胎是理想剛體 則純滾動時 輪胎與地面為 靜摩擦，

但此時輪胎與地面無相對位移，則無法消耗輪胎的能量。（功率為零）

實際輪胎非一點接觸地面，更非剛體。因此可藉輪胎的形變消耗動能產生熱。

在此種情形下 不會留下明顯煞車痕！

在緊急煞車時，車子可 又滾動又滑動，此時會『刮』下輪胎皮而留下煞車痕！

車子不管 在加速或減速時都需要有摩擦力，

陷在濕泥巴裡的車子是無法行進的，

在結冰的路面也很難煞車（會滑行）。

汽車的運動包含有： 車體的移動與 輪胎（含引擎傳動等）轉動。

車體移動的加速或減速 需要靠車輪與地面的接觸（摩擦）來完成。

車輪的轉動 則靠引擎來讓『轉動』加速，或煞車系統 來讓『轉動』減速。

當輪胎轉速改變時 會造成車體與地面的 相對速度改變 而有摩擦產生。

進而造成 移動速度的改變！這樣是否更清楚了呢！

--------------------------------------------------------------------------------

歡迎你的意見：E-mail hwang@phy03.phy.ntnu.edu.tw 師大物理系 黃福坤