＊ 節  水  三  十  六  計 ＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

妙計一 新蓋房屋一定要採用省水型馬桶，將現有的一般型抽水馬桶加裝二段式沖水配件。

妙計二 將水箱底小浮餅拆下，即成無段式控制出水。

妙計三 將小便池自動沖水器沖水時間調短。

妙計四 安裝流量蓮篷頭、水龍頭曝氣器，或加裝緩流水龍頭氣化器。

妙計五 將全轉式水龍頭換裝式1/4轉水龍頭，縮短水龍頭開關的時間就能減少水的流失量。

妙計六 隨手關緊水龍頭，不讓水未經使用就流掉，水龍頭加裝有彈簧的止水閥或可自動關閉水龍頭的自動感應器。

妙計七 定期檢查抽水馬桶、水塔、水池、水龍頭或其他水管接頭以及牆壁或地下管路有無漏水情形。

妙計八 洗澡改盆浴為淋浴，並使用低流量蓮蓬頭，淋浴時間以不超過5分鐘為宜。

妙計九 勿對著水龍頭直接沖洗碗、洗菜、洗衣，應放適量的水在盆槽內洗濯，以減少流失量。

妙計十 用洗米水、煮麵水洗碗筷，可節省生活用水及減少洗潔精的污染。

妙計十一 用洗菜水、洗衣水、洗碗水及洗澡水等清洗水來澆花、洗車，及擦洗地板。

妙計十二 將除濕機收集的水，及純水機、蒸餾水機等淨水設備的廢水回收再利用。

妙計十三 植物澆水時間應選擇早晚陽光微弱蒸發量少的時候。

妙計十四 庭園綠化應選擇耐旱的植物，按植物需水性分區栽種，以便分區調整澆水用水量。

妙計十五 灑水系統噴灑範圍不要超出庭園以外，庭園邊緣採用「部份圓形灑水器」往內噴灑。

妙計十六 配合天候澆水，在雨天時關閉自動灑水器及不在強風時澆水。

妙計十七 對花草施予適量足夠存活的水即可，花圃使用微灌方式最有效，方法是以滴嘴滴罐向個別植物施水，或以低流

量噴霧器對整個花圃施水。

妙計十八 修剪草皮應留下10至15毫米高度的草株，以減少地面水份蒸發澆水用水。

妙計十九 庭園土壤改良，添加濕潤介質或保水聚合物，如蛭石、蛇木屑、稻穀、木屑、泥炭土等以提高土壤的透水與蓄水能力。

妙計二十 庭園以草類殘株、樹皮、木屑、礫石等敷蓋，以減少土壤水份蒸發、土壤沖蝕。

妙計廿一 冬天時，只在連續高溫及乾旱時才澆水 (在春秋之時，大部份的植物只需夏天時水量的一半即可)。

妙計廿二 控制適量的洗滌物，避免洗衣機及洗碗機中洗滌物過多或過少。

妙計廿三 配合衣料種類適當調整洗濯時間：毛、化學纖維物約5分鐘；木棉、麻類約10分鐘；較髒污衣物約12分鐘。

妙計廿四 選擇有自動調節水量的洗衣機，洗衣清洗前先脫水一次，可節省用水及清洗時間。

妙計廿五 多人洗澡時，一個接一個連接不要間斷，可節省等待熱水流出前的冷水流失量。

妙計廿六 利用屋頂裝置雨水貯留設備，收集雨水作為一般澆花、洗車及沖馬桶等替代水源。

妙計廿七 機關學校、工廠等可規劃中水道系統，將生活污水處理至符合一定水質標準，作為花圃澆水、操場灑水、廁所

沖洗、消防用水等水資源再利用系統。

妙計廿八 請將面紙投入垃圾桶而不要丟入馬桶中。

妙計廿九 在水箱中滴入幾滴食用色素，等20分鐘(要確定這段時間內沒人使用馬桶 )，如果有顏色的水流入馬桶，就表

示這水箱在漏水。

妙計三十 水管漏水是嚴重浪費水資源。發現道路埋設之水管有漏水現象，請即電話通知當地服務(營運)所搶修。

妙計卅一 游泳池溢水回收過濾再使用，或作為運動場灑水用。

妙計卅二 洗車使用有栓塞管嘴的水管或用水桶及海綿抹布擦洗。每月洗車一次，減少用水量。

妙計卅三 將所有水龍頭關緊並確定這段時間無人用水而水錶仍在動，就表示屋內或地下水管在漏水；水龍頭關緊後仍滴

水，要速換橡皮墊。

妙計卅四 不要用水沖食物退冰，改用微波爐解凍或及早將食物由冰箱冷凍庫中取出，放置於冷藏室內退冰。

妙計卅五 清理地毯法由濕式或蒸氣式改成乾燥粉末式。

妙計卅六 洗手正確步驟：開小水沾濕手→關閉水龍頭→塗抹肥皂→雙手搓揉→開小水沖洗→關閉水龍頭。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

經濟部網址：http://www.moea.gov.tw。

經濟部水利署網址：http://www.wra.gov.tw，點選「台北辦公區」；歡迎查閱「節水36計」、「省水標章」、「省水器材」及「愛水人之屋」資訊。